测量设备溯源抽查表

编号：0084-2016-2020

| 企业名称 | 大庆鑫得丰石油技术有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 王玉玲 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | X射线探伤机 | 180036 | L6×80 | 穿透力≦19mm重复性偏差≦1.8% | A3钢标准试块Ured=0.05%K=2 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.4.1 | √ |
| 质检部 | 微机控制拉力试验机 | XDF-001 | WDS-1000 | Ured=0.4%(K=2) | 标准测力仪0.1级 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.4.8 | √ |
| 质检部 | 锚纹仪 | XDF-L008 | TR223 | Ured=4%(K=2) | 表面粗糙度样块Ured=7%K=2 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.4.8 | √ |
| 质检部 | 外螺纹齿顶高量规 | XDF-L005 | TA-3002 | U=6.0µm(K=2) | 百分表检定仪U=2.3µmK=2 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.4.8 | √ |
| 质检部 | 内螺纹螺距量规 | XDF-L005 | LG-6002 | U=6.0µm(K=2) | 百分表检定仪U=2.3µmK=2 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.4.8 | √ |
| 质检部 | 里氏硬度计 | XDFT-01 | TH110 | U=0.5HL(K=2) | 里氏硬度块 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.4.8 | √ |
| 质检部 | 油管螺纹工作规 | XDFT-001 | 27/8″TBG | 中经U=3µmK=2 | 卧式测长仪及校对规 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.4.7 | √ |
| 审核综合意見： 该公司未建立最高计量标准,所有测量设备送检至有相应资质的机构进行检定、校准，抽查7份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年12月20日 上午至2020年12月20日 下午 (共1.0天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |