计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 成品化学成分检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 标称值(1±3%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | GB/T7999-2015《铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法》 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） T=3.0%，产品一般检测范围为（0.01-100）% 测量过程的计量要求: 测量过程测量范围：（0-100）% U允＝T/3＝3.0/3=1.0% 测量设备的计量要求： 测量范围:（0-100）% 最大允差：MPEV=U允/2=0.5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 /编号 |  |  | 型号规格 | 设备特性 （示值误差等） | 校准证书编号 |  | 有效期至 |
|  | 直读光谱仪/11006499 |  |  | MAXx | B级 | FRR20034843 |  | 2021.3.16 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围满足要求，测量设备经过校准的示值误差满足最大允差要求。 验证结论：□符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2021年 1 月 27 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人员意见： 按产品公差要求导出了过程允许不确定度和设备最大允许误差，被测参数要求识别已代表了顾客的要求，过程允许不确定度和设备最大允许误差的导出方法正确，测量设备已进行校准，验证合格，满足计量要求。 审核员签名： 受审核方代表签字： 审核日期： 2021年 1 月 27 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 铝合金样品称重过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | (200±0.15)g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T3190-2008《变形铝及铝合金化学成分》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） T=0.15g，产品一般检测范围为（0.01-210）g 测量过程的计量要求: 测量过程测量范围：（0-220）g U允＝T/3＝0.15/3=0.05g 测量设备的计量要求： 测量范围:（0.01-210）g 最大允差：MPEV=U允/2=0.025g。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 设备特性 | 检定证书编号 |  | 有效期至 |
|  | 电子天平/23091823 |  | BS224S |  | 1级 | SZLB20050066 |  | 2021.5.8 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围满足要求，测量设备经过检定的示值误差小于测量设备最大允许误差，满足计量要求。 验证结论：□符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2021年 1 月 27 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人员意见： 按产品公差要求导出了过程允许不确定度和设备最大允许误差，被测参数要求识别已代表了顾客的要求，过程允许不确定度和设备最大允许误差的导出方法正确，测量设备已进行校准，验证合格，满足计量要求。 审核员签名： 受审核方代表签字： 审核日期： 2021年 1 月 27 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |