专业培训记录

■QMS  ■EMS  ■OHSMS

| 受审核方 |  | 重庆宇宝保温工程有限公司 |  |  |  | 专业小类/ 项目代码 | Q：14.02.01;16.02.01;16.02.04 E：14.02.01;16.02.01;16.02.04 O：14.02.01;16.02.01;16.02.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 |  | 杨珍全 |  | 专业 | Q:14.02.01 E:14.02.01 O:14.02.01 | 培训地点 | 会议室 |
|  |  | 杨晶 |  | 专业 | Q:16.02.01,16.02.04 E:16.02.01,16.02.04 O:16.02.01,16.02.04 |  |  |
| 受培训人员 | 姓名 | 杨珍全 | 冉景洲 | 陈伟 |  |  |  |
|  | 专业代码 | Q:14.02.01 E:14.02.01 O:14.02.01 | 无 | 无 |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 |  | 干粉砂浆生产工艺流程：原料配料混合—搅拌—成品包装—成品堆码。 关键过程：原料配料混合过程。 水泥发泡板的工艺流程： 配料——搅拌——发泡浇筑——脱模——自然养护——切割——复合——养护——包装入库。 关键工序：配料、自然养护过程，确认过程：自然养护，也是特殊过程。 膨胀聚苯板工艺流程：原料发泡—存化—打板—烘干—切割—打码、入库。 关键工序：原料发泡、打板过程，确认过程：原料发泡，也是特殊过程。 |  |  |  |  |  |
| 生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/ |  | 配料、搅拌、自然养护、切割过程控制不好，会造成外观、强度不合格，并造成环境污染。 自然养护过程控制：按工艺作业指导书进行控制，控制参数有养护时间、防止暴晒、雨淋。 |  |  |  |  |  |
| 重要环境及控制措施 |  | 潜在火灾、固废的排放、废水排放、粉尘排放、噪声排放。按控制方案和预案进行控制。 |  |  |  |  |  |
| 不可接受风险的危险源及控制措施 |  | 潜在火灾、爆炸、机械伤害、职业病（粉尘、噪声），按控制方案和预案进行控制。 |  |  |  |  |  |
| 相关法律法规的要求及产品标准 |  | DBJ50/T-185-2019 增强型改性发泡水泥保温板建筑保温系统应用技术标准、GB/T25181-2019《预拌砂浆》、DBJ50T-160-2013 难燃型膨胀聚苯板建筑外保温系统应用技术规程和合同协议等；《锅炉大气污染物综合排放标准》GB13271-2014表2标准规定限值；《水泥工业大气污染物排放标准》DB50/656-2016大气污染物无组织排放限值;《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2标准规定限值和表2标准规定限值无组织排放监控浓度限值；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准；《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准等；中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法等。 |  |  |  |  |  |
| 检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明) |  | 砂浆、增强型改性发泡水泥保温板和膨胀聚苯板（难燃型）有型式试验要求： 砂浆检验项目有：可操作日间、原强度、耐水等。 增强型改性发泡水泥保温板检验项目有：外观、尺寸、强度、密实度等。 膨胀聚苯板（难燃型）检验项目有：耐候性、吸水量、抗冲击性、抹面层不透水性等。 |  |  |  |  |  |
| 其它相关知识 |  | / |  |  |  |  |  |

填表人(专业人员)：                日期：2021.1.11    审核组长：                  日期：2021.1.11

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页