专业培训记录

■QMS  □EMS  □OHSMS

| 受审核方 |  | 绵竹市德树木材加工厂 |  |  |  | 专业小类/ 项目代码 | 06.01.00;06.02.01;06.02.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 |  | 尹静 |  | 专业 | 06.01.00;06.02.01;06.02.04 | 培训地点 | 会议室 |
| 受培训人员 | 姓名 | 宋明珠 | 陈伟 |  |  |  |  |
|  | 专业代码 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 |  | 生产工艺： 1、木质包装箱、木托盘、木板、木方、木条的加工：原木---锯料---选料---去树皮，剔除带虫孔，霉变，明显弯曲---制作(根据图纸钉制相应规格木托盘和木包装箱)---检验---入库 2、层积材、胶合板的生产（需资质的除外）：旋切制板---烘蒸干燥---涂胶---拼接板---铺板冷压---热压---检验---入库 |  |  |  |  |  |
| 生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/ |  | 风险及控制措施：材料选用不当，加工尺寸精度不合格，锯料、烘蒸干燥-、涂胶、拼接板处理不合格造成产品报废风险。 特殊过程的控制：制定操作指导书，人员技能培训，设备的维护保养，外包服务的控制等。 |  |  |  |  |  |
| 重要环境及控制措施 |  | / |  |  |  |  |  |
| 不可接受风险的危险源及控制措施 |  | / |  |  |  |  |  |
| 相关法律法规的要求及产品标准 |  | 中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益法；木材物理力学试验方法总则GB1928—91、木材含水率测定方法GB1931—91、木材密度测定方法GB1933—91、胶合板GB9846.１—88、硬质纤维板GB12626.2—89、平压、挤压刨花板GB4897—92、细木工板GB5850—99、木托盘GB/T2934-1996 |  |  |  |  |  |
| 检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明) |  | 木质包装箱、木托盘、木板、木方、木条的加工：外形尺寸、材质、锯料处理等。 层积材、胶合板的生产（需资质的除外）：烘蒸干燥、涂胶、拼接板、铺板冷压、热压等。 |  |  |  |  |  |
| 其它相关知识 |  | 无 |  |  |  |  |  |

填表人(专业人员)：               日期：2020.1.15       审核组长：                 日期：2020.1.15

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页