[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.png]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0050-2021
现场审核记录二
客户名称：宁波合力机泵股份有限公司
审核员：      王晓巍                        审核日期：2021年1月29日 - 1月30日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	企业的计量管理机构是哪个部门？ 
是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？


	5.1 
计量
职能
	公司总经理指定管理者代表主管测量管理体系，质检部为测量管理体系的归口管理部门。企业规定了质检部为计量职能部门，明确规定董事长、总经理的6项计量职能，管理者代表7项计量职能，质检部12项计量职能。询问质检部、技术部、采购部、销售部等相关人员，基本清楚自己的工作职责。
	质检部

技术部

采购部

销售部


	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求？
是否提供满足顾客要求的证据？

	5.2
以顾客为关注焦点 
	企业测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，并转化为计量要求，满足顾客计量要求。企业对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量，共识别了79个测量过程，其中9个重要测量过程。
	质检部

技术部

销售部


	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。
	5.3
质量
目标
	企业编制的HLJB/MP-01~21-2020《测量管理体系程序手册》中制定了测量管理体系管理方针及七项质量目标，目标可测量，已分解，质检部对测量目标和测量工作计划的实施进行跟踪、监督及检查，每半年进行一次检查，考核均达标。
	质检部

技术部

采购部

销售部


	否

	4
	企业是否编制了测量记录管理程序？核对1-3个记录，信息量？有无编号？依据？设备信息？保存期限等？
	6.2.3
记录
	企业编制了HLJB/MP-07-2020《测量记录管理程序》，质检部负责记录实施的监督检查，记录由各使用部门设计、由办公室备案编号和发放。
查：来料检验

名称：曲轴，规格为5S175A，供货单位为浙江洲隆有限公司，来货数量3件，检验项目为裂纹、缺肉、折叠、错脚等，入库检验日期2020年5月23日,检验员为裘园良，检验结论均为合格。

查：查产品工序，以及出厂检验记录
产品名称：柱塞泵，规格型号为3S175A-25/20,装配记录工序分别为：连杆大头轴瓦与曲轴拐颈径向间隙、连杆大头与曲轴拐颈轴向间隙、十字头与十字头导轨的径向间隙等，时间为2020年12月30日；对其进行测试，包括空运转、25%-100% 额定压力下保压试验，对清洗后的动力端、液压端等检查；并检查往复泵性能试验数据、噪音试验数据等，结果均满足，时间为2020年12月31日。
查：第三方检测报告

报告编号2020SB013，样品名称为高压柱塞泵，样品数量为1台，样品编号为20018，检验依据GB/T 9234-2018《机动往复泵》，检验检测项目为：性能试验、噪声试验、振动试验，所检项目均合格。报告签发日期为2020年7月6日，委托检验单位：合肥通用机电产品检测院有限公司，主检：刘广兵，审核：靳卫华。
	质检部

技术部

采购部


	否

	5
	有无测量设备台帐？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识？
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。
	6.2.4 标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

	企业编制了HLJB/MP-08-2020 
《封印标识管理程序》，程序中规定质检部负责测量设备和技术程序的标识设计、确定标识的样式，规定标识使用方法并统一管理；负责测量设备封印或保护装置的设计及统一管理。使用部门负责测量设备和技术程序的标识维护，并识别标识的有效性；执行封印管理要求。
编制了HLJB/MP-09-2020《测量设备管理程序》，规定了采购部负责测量设备采购和运输、仓库负责测量设备贮存与发放， 质检部对全公司的测量设备编制《测量设备周检计划表》，建立了《测量设备管理台帐》，包含设备名称、本厂编号、出厂编号、规格型号、测量范围、准确度等级以及检定日期等，共131台测量设备，均处于有效的检定校准状态，其中一台用在的三坐标测量机，规格型号为CIOTA201510, 校准日期为2020年4月8日，校准单位为宁波市计量测试研究院，有检定校准合格证书，但未见计量确认标识，不符合标准6.2.4条款要求。三坐标测量机有使用环境要求，企业配备了温湿度计，未列入测量设备仪台账管理，且未检定校准，不符合标准6.3.1条款的要求。
查：本厂编号447955，名称：压力变送器，规格型号（-0.1—0.1）MPa/(4-20)mA，校准日期2020年4月8日，证书编号：RD041200408010，校准单位：宁波市计量测试研究院。

编制了HLJB/MP-10-2020《测量环境控制程序》，规定了管理者代表负责测量管理体系所需环境条件的审批，质检部负责测量设备所处环境条件的监督检查，使用部门负责对测量设备使用现场的环境条件进行控制、监测和记录。
企业的环境满足测量设备的使用要求。
	质检部

技术部


	次要
不符合项
01、
02


	6
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4

外部

供方
	企业编制的HLJB/MP-11-2020《外部供方管理程序》，规定了采购部负责供方的开发和管理，制定供方评价准则，建立合格供方名录。质检部协助采购部对测量设备的供方和外协检测校准机构进行选择和确定、统一负责对外委测量设备送检及联系工作，相关部门负责向质检部反馈外购测量设备及外协检测校准的质量信息。

编制了《合格供方清单》、《供方评价记录》、《供方再评价记录》，抽查其中对提供计量校准报告的宁波市计量测试研究院，进行了评价和管理，符合要求。
	采购部

质检部
	否

	7
	测量过程是否在满足计量要求的受控条件下实现? 是否是使用经计量确认合格的测量设备? 测量过程是否形成完整准确和真实的测量记录? 部门对测量记录是如何管理的？ 
	7.2.3测量过程的实现

7.2.4测量过程的记录

	企业编制了HLJB/MP-13-2020《测量过程管理程序》中规定了技术部负责将产品技术指标、产品标准及技术规范、合同、法律法规对产品的安全性和公平性等要求, 转化为可以测量值，并体现在测量过程设计中。
质检部负责组织各有关部门对测量过程进行识别和策划、负责测量过程的监督管理。各部门负责测量过程的实施和控制，负责编制本部门的计量要求和计量特性要求，制定监视范围、监视点、监视项目和方法，并形成作业文件，负责计量验证、测量过程监视和监视数据的具体实施。

企业按照程序的规定管理记录，测量记录完整准确。
抽查两个高控重要测量过程---机动往复泵 14MPa DN32 泵流量检测过程和曲轴箱孔平行度测量过程。规定了对测量人员、测量方法、测量设备的控制要求，满足测量要求。
	质检部

技术部

	否

	8
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2

顾客满意
	企业编制的HLJB/MP-16-2020《顾客满意度管理程序》，规定销售部负责与外部顾客联络，收集顾客意见，并进行分析和评价；质检部负责收集内部顾客意见，并进行分析和评价。满意度均符合公司指标要求。
	质检部

销售部


	否

	9
	是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了HLJB/MP-18-2020《不合格品控制程序》，规定了质检部负责不合格控制的归口管理，并组织重大不合格的评审，报管理者代表批准后实施，并负责对不合格做出处置决定，负责对外购测量设备不合格的标识、隔离和处理，负责对不合格的标识、记录、隔离，并负责进行评审和处理；相关部门负责本部门测量过程中发现的不合格的标识、记录和隔离并负责将不合格的信息反馈给质检部，并制定和实施纠正措施。
目前没有发现不合格测量体系、不合格测量设备、以及不合格测量过程。
	质检部

技术部


	否

	10
	如何改进？发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	企业编制了HLJB/MP-19-2020《持续改进管理程序》，规定了质检部组织对不合格和潜在不合格的原因分析、制定相应的纠正和预防措施、跟踪和验证纠正预防措施的执行、评审纠正预防措施的实施效果，相关部门负责制定测量改进活动计划；编写测量改进活动报告；具体组织实施各项日常测量改进活动；制定和实施本部门的纠正和预防措施。
	质检部

技术部

采购部

销售部


	否

	11
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？
	计量法制要求
	企业规定了质检部负责法定计量单位的应用考核和监督检查；办公室负责法定计量单位的宣贯和培训；其他部门负责正确使用法定计量单位。

检查相关部门的质量记录及统计报表，能够使用法定计量单位，共7台强制检定计量器具，其中的4台压力表均进行了检定校准；企业无定量包装。
	质检部

技术部

采购部

销售部

生产部
	否


 5 / 5

