编    号：0096-2016-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 防喷器压力检测 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 105MPa（保压6分钟泄压小于2.1为合格） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | T75-02-02-08-04 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法： 1.在生产过程中，防喷器压力控制在（105-102.9）MPa（保压6分钟）T=2.1MPa 2．测量设备最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=2.1×1/3=0.7MPa, （取1/3）； 3．测量范围推导：（105-102.9）MPa ，测量范围向两边延伸为：（80-120）MPa 4.校准测量不确定度推导：U≤△允*1/3=0.23MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  |  | 压力变送器 | （0-200）MPa |  | 0.15%FS K=2 | YL2021010485 |  | 2021.1.20 |
| 计量验证记录 - 测量设备的测量范围为（0-200）MPa，满足导出计量要求（80-120）MPa的要求； - 测量设备在105MPa时，校准不确定度为0.15%*105=0.15.7MPaK=2，满足导出校准不确定度0.23MPa的要求。 验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2020 年1月 21日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定/校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 2021 年 1 月 24 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |