专业培训记录

■QMS  ■EMS  ■OHSMS

| 受审核方 |  | 江西中建建材有限公司 |  |  |  | 专业小类/ 项目代码 | Q：16.02.03 E：16.02.03 O：16.02.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 |  | 伍光华 |  | 专业 | 预拌混凝土制品的制造； | 培训地点 | 会议室 |
| 受培训人员 | 姓名 | 王景玲 |  |  |  |  |  |
|  | 专业代码 | Q：16.02.03 E：16.02.03 |  |  |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 |  | 购货（需方）单位提出委托和混凝土质量技术要求→双方签订供需合同并明确双方责任→下达生产任务→请混凝土申配合比、依据配合比备料、进行原材料检验→测砂石含水率、调整砂石和用水量、调整好的配合比输入微机→按配合比要求计量（称重）→搅拌（定时控制）→出料（测塌落度、制作试块）→装入罐车→运输（至需方指定地点） |  |  |  |  |  |
| 生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/ |  | 关键过程：按配合比要求计量（称重）和搅拌（定时控制）两个，针对关键过程建立的控制文件有：《物料配比（称重）和搅拌（定时控制） 作业指导书》，并规定了确认的工作内容、确认方式、确认结果、确认记录等要求。另外，查《过程能力确认表》，实际实施情况。 |  |  |  |  |  |
| 重要环境及控制措施； 不可接受风险的危险源及控制措施 |  | 公司制订《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源识别与风险评价控制程序》，生产部根据预拌混凝土生产过程及工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。 查《环境因素识别评价表》：已识别生产部（包括车队）的环境因素产生过程包括：原材料进场、砂石上料、混凝土搅拌、设备、空压机、混凝土运输、设备维修、办公用车的使用等过程中粉尘的排放，噪声的排放，能源的消耗，废水、废渣的排放、固废的废弃等； 查《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：粉尘的排放、噪声的排放、固体废物排放、潜在火灾，明确的控制措施和责任部门， 查《危险源辨识与评价一览表》，内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、等。识别出生产技术部（包括车队）危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、高空坠落、中毒、职业病、人身伤害等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《不可接受风险清单》有：职业病；触电；运输伤亡、机械伤害、噪声，并制定有控制措施。 |  |  |  |  |  |
| 相关法律法规的要求及产品标准 |  | 江西省实施《中华人民共和国水污染防治法》办法 江西省城市环境噪声管理奖惩办法 中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法 江西省化学危险品安全生产管理办法 中华人民共和国节约能源法 生产安全事故应急预案管理办法 预拌混凝土 GB14902 混凝土质量控制标准 GB50164 混凝土强度检验评定标准 GB/T 50107 普通混凝土配合比设计规程JGJ55-2011 普通混凝土拌和物性能试验方法标准GB/T50080 普通混凝土力学性能试验方法标准GB/T50081-2002 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准GB/T50082 |  |  |  |  |  |
| 检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明) |  | 查 “计量器具/监视设备台账”，如电热鼓风恒温干燥箱、标准恒温恒湿养护箱YH-40B、全自动养护室标准控制仪、水泥净浆搅拌机、水泥胶砂流动度测定仪、水泥胶砂振实台 2S-15、水泥胶砂搅拌机、水泥细度值压筛析仪FYS- 150、震击式标准振筛机、数显压力试验机JYE- 2000、电动抗折试验机KZJ-500、水泥快速养护箱、全自动恒应力压力试验机、混凝土贯入阻力仪、沸煮箱、石子压碎指标测定仪、单轴强制式混凝土搅拌机、混凝土振动台、电子计重称等，查检定校准证书等； 查试验室操作人员资质、试验作业标准、规程，试验、检验记录等。 抽查进货检验记录和库房入库单、抽查二份第三方对原材料的检验报告、查混凝土生产实现关键过程——混凝土配比设计检验报告、抽查出厂检验记录、查第三方检验报告等。 |  |  |  |  |  |
| 其它相关知识 |  | 现场审核技巧 |  |  |  |  |  |

填表人(专业人员)：伍光华           日期：2019/10/17          审核组长：伍光华         日期：2019/10/17

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页