专业培训记录

□QMS  ■EMS  □OHSMS

| 受审核方 |  | 和谐彩艺印刷科技（北京）有限公司 |  |  |  | 专业小类/ 项目代码 | 09.01.02;09.01.03;09.01.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 |  | 刘鹏 |  | 专业 | 09.01.02;09.01.03;09.01.04 | 培训地点 | 远程 |
| 受培训人员 | 姓名 | 朱晓丽 | 张星 |  |  |  |  |
|  | 专业代码 | 09.01.02;09.01.03;09.01.04 | 09.01.02;09.01.03;09.01.04 |  |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 |  | 流程：设计—制版—印刷—切纸—装订—成品 图文设计制作：客户业务洽谈---签订合同---确认设计需求---设计初稿---确认客户修改方案---设计终稿 排版：按顺序电脑排版 印刷：客户接触---订单------下料（箱板纸、灰板纸、油墨、膜、胶水）--印刷--模切--糊盒--订箱---检质---打包入 装订：（出版物：折页、胶订、切成品）（包装装潢：模切、覆膜、糊盒）---质检---合格---打包---入库 |  |  |  |  |  |
| 生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/ |  | 风险：环境因素管理失控；措施：按规定措施进行管理，定期检查 |  |  |  |  |  |
| 重要环境及控制措施 |  | 重要环境因素：火灾发生、固体废弃物排放、废气的排放、废水的排放、噪声排放 火灾：配置灭火器、消防栓、定期消防演练、检查线路等 固废排放：一般固废由厂家回收利用；危险废物：暂存危废处理间，交北京生态岛科技有限公司； 废气排放：经活性炭净化设备处理后通过15M高烟囱排放 废水排放：生活废水进入厂区防渗化粪池沉淀预处理，最后经市政污水管网汇入污水处理厂。 噪声排放：机械设备噪声：均在车间内作业，选用低噪声设备，采取减震措施等 |  |  |  |  |  |
| 不可接受风险的危险源及控制措施 |  | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 相关法律法规的要求及产品标准 |  | 环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、环境噪声污染防治法、工业企业挥发性有机物排放控制标准、固体废弃物环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、DB11/301-2013北京市水污染物综合排放标准DB11/1201-2015《印刷业挥发性有机物排放标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB16889-2008一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 GB18597-2001危险废物贮存污染控制标准 |  |  |  |  |  |
| 检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明) |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 其它相关知识 |  | 无 |  |  |  |  |  |

填表人(专业人员)：   日期：2021年2月2日     审核组长：         日期：2021年2月2日