编号：0003-2020-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 杭州海豪实业有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 胡琳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生技部 | 钢卷尺 | HH-JC-01 | 3m | ±（0.3+0.2L）mm | 标准钢卷尺 ±（0.03+0.03L）mm | 广东省世通仪器检测服务有限公司 | 2020.12.22 | √ |
| 生技部 | 游标 卡尺 | HH-KC-001 | （0-150）mm | ±0.02mm | 量块 4等 | 广东省世通仪器检测服务有限公司 | 2020.12.22 | √ |
| 生技部 | 钢直尺 | HH-ZC-001 | (0-1000) mm | ±0.20mm | 金属线纹尺 3等 | 广东省世通仪器检测服务有限公司 | 2020.12.22 | √ |
| 生产 车间 | 压力表 | C17842 | Y-100 (0~1.6) MPa | 1.6级 | 压力表检定装置 0.05级 | 杭州市余杭区质量计量监测中心 | 2020.09.11 | √ |
| 生产 车间 | 点型 气体 探测器 | HH-BJQ-02 | QD6310 | 浓度Urel=1.2% 时间U=2s K=2 | 空气中甲烷气体标准物质 二级 | 广东省世通仪器检测服务有限公司 | 2020.04.18 | √ |
| 审核综合意見： 公司未建立计量标准，测量设备全部送至广东省世通仪器检测服务有限公司、杭州市余杭区质量计量监测中心检定、校准，抽查5台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年01月28 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |