专业培训记录

■QMS  □50430  ■EMS  ■OHSMS

| 受审核方名称 |  | 荆州市中宇防水材料有限公司 |  |  |  | 专业小类/ 项目代码 | Q：15.06.02 E：15.06.02 O：15.06.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 |  | 潘荣君 |  | 专业 | Q：15.06.02 E：15.06.02 O：15.06.02 | 培训地点 |  |
| 受培训人员 | 姓名 | 伍光华 |  |  |  |  |  |
|  | 专业代码 |  |  |  |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 |  | （1）弹性体改性沥青防水卷材生产工艺： SBS加内助剂、外添加剂、熔融、机械旋转剪切、脱水沥青（配料）*→（升温加热）相混反应*→填料→ PY胎体展开传热干燥→ 浸 涂 → 风冷（水冷）→隔离膜导向平整 → 双面复合成型 →轻滚压定型 →循环介质冷却→ 卷材面自然干燥→ 计量包装 →入库存放 →成品检测 （2）自粘聚合物改性沥青防水卷材生产工艺 橡胶粉加内助剂，外添加剂 熔融 机械旋转剪切 脱水沥青（配料）*→（升温加热）相混反应*→ 外添加剂 →复合胎体→PY胎体 展开传热干燥开传热→浸 涂 →微强制散热 →隔离膜导向平整→ 双面复合成型 →轻滚压定型→ 循环介质冷却 →卷材面自然干燥→ 计量包装→ 入库存放→ 成品检测 |  |  |  |  |  |
| 生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制 |  | 配料和（升温加热）相混反应为关键过程（同时也是特殊过程），制定了《自粘聚合物改性沥青防水卷材配料 操作工艺规程》和《弹性体（SBS）改性沥青防水卷材配料 操作工艺规程》，并进行了过程确认，设计了《质量控制点原始记录》 |  |  |  |  |  |
| 重要环境因素/不可接受风险的危险源及控制措施及控制措施 |  | 识别的重要环境因素：锅炉爆炸、沥青加热炉的使用，废气的排放、粉尘排放 危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、高空坠落、中毒、职业病、人身伤害等。优先控制风险采用“LE方法进行评价。提供《不可接受风险清单》有：废气；爆炸；烫伤，并制定有控制措施。 |  |  |  |  |  |
| 相关法律法规的要求及产品标准 |  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材、GB 23441-2009 弹性体改性沥青防水卷材的生产及销售GB18242-2008 主席令第6号 中华人民共和国消防法 主席令第22号 中华人民共和国环境保护法 主席令第70号 中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法 |  |  |  |  |  |
| 检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明) |  | 按标准要求进行出厂、省、市、第三方检验 |  |  |  |  |  |
| 其它相关知识 |  | 现场审核技巧 |  |  |  |  |  |

填表人(专业人员)：潘荣君     日期：2021.2.4       审核组长：伍光华             日期：2021.2.4

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页