附1：

机动往复泵额定流量测试过程不确定度评定报告

1、测量过程
1.1、测量方法：GB/T7784-2018《机动往复泵试验方法》 及《机动往复泵额定流量测试过程控制规范》进行测量。

1.2、环境条件：常温

1.3、检测设备：电磁流量计，测量范围（0.7-70）m3/h，不确定度Urel=1.2%,k=2。

1.4、被测对象：额定电流（23.75-27.50）m3/h。

1.5、测量过程：依此开启控制柜和水泵电源，通过控制针阀调节压力，按照试

车规范和国标要求运行相应的时间，分别记录：根据压力等级0(0MPa);25%

（6.25MPa）;50%（12.5MPa;75%（18.75MPa）;100%（25MPa）,各个等级各压

力段流量的数值。

- 数学模型

ΔL=L

式中：ΔL ----额定流量测量结果

- ------额定流量读数值

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要是：

a)测量重复性引入的标准不确定度u1；

b)测量设备引入的标准不确定度u2。

3.1测量重复性引入的标准不确定度u1的评定

输入量测量重复性不确定度的来源主要是测量重复性引入的标准不确定度。

做A类评定测量：在电磁流量计正常工作状态下，同一组人，用同一台电磁流量计，在相临近的时间内，对被测试件连续测量10次，得10个测量数据汇于表1：

表1重复性数据

| 测试次数n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L读数值(m3/h) | 26.2 | 26.2 | 26.5 | 26.2 | 26.2 |
| 测试次数n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| L读数值(m3/h) | 26.6 | 26.2 | 26.3 | 26.5 | 26.6 |

被测试件测量值的平均值：  = =26.35m3/h

单次重复性测量值的实验标准差：S==0.178m3/h

被测量估计值（L）标准不确定度分量u1：

（L为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量： u1=S=0.178m3/h

3.2、测量设备示值误差引入的不确定度影响分量u2

电磁流量计的不确定度U=1.2%×26.35m3/h=0.3162m3/h，则由设备示值误差引入的不确定度分量为：

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表2。

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性所引入的不确定度 | 0.178m3/h |
| 标准不确定度u2 | 测量设备引入的不确定度 | 0.158m3/h |

4.2合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度可按下式得到：

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2,置信概率 95％,  得

U＝ kuc＝2×0.2=0.4m3/h

6、测量不确定度的报告与表示

U＝0.4m3/h, k = 2