编号：0140-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 上海美科阀门有限公司 |  |  |  |  | 审核员 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 制造中心（生产车间） | 游标卡尺 | SMK-K144/9-1612001 | （0～500）mm | U =0.01mm （k =2 ） | 量块5等 | 上海希贝计量校准技术有限公司 | 2020.08.17 | √ |
| 制造中心（生产车间） | 高度游标卡尺 | 3070159 | （0～300）mm | U =0.01mm （k =2 ） | 量块5等 | 上海希贝计量校准技术有限公司 | 2020.08.17 | √ |
| 制造中心（生产车间） | 耐震压力表 | 200861043 | （0～10）MPa | U =0.6%FS （k =2 ） | 精密压力表0.4级 | 上海希贝计量校准技术有限公司 | 2020.12.03 | √ |
| 质保部 | 液压万能试验机 | 2235 | WE-300 | Urel =0.37% （k =2 ） | 标准测力仪 0.3级 | 上海希贝计量校准技术有限公司 | 2020.08.19 | √ |
| 质保部 | 里氏硬度计 | A26400000000 | TIME®5310 | U =5.0HLD （k =2 ） | 标准里氏硬度块 532HLD 782HLD 4HLD 2HLD | 上海希贝计量校准技术有限公司 | 2020.09.03 | √ |
| 质保部 | 微机控制电子万能试验机 | 17011803 | E45.305 | Urel =0.37% （k =2 ) | 标准测力仪 0.3级 | 上海希贝计量校准技术有限公司 | 2020.12.03 | √ |
| 质保部 | 摆锤式冲击试验机 | 17011810 | ZBC2452-CE | Urel =0.2% （k =2 ) | 标准测力仪 （0～500.00）N 0.3级 光学倾斜仪（0～180）° U =6＂（k =2 ） 游标卡尺 MPE:±0.07mm 电子秒表U =0.1s （k =2 ） | 上海希贝计量校准技术有限公司 | 2021.01.14 | √ |
| 质保部 | 温湿度计 | 9011 | （-30～50）℃ | 温度U =0.3℃ （k =2 ） 湿度U =2%RH （k =2 ） | 精密露点仪 温度（5～50）℃ ±0.1℃ 湿度（0～40）℃DP ±0.2℃DP | 上海希贝计量校准技术有限公司 | 2021.01.05 | √ |
| 审核综合意見： 上海美科阀门有限公司企业未建立最高计量标准，所查测量设备送至上海希贝计量校准技术有限公司检定／校准。现场抽查8份检定校准证书，符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021 年 3 月 9 日~ 3 月 10 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |