附3

高度控制测量过程的有效性确认记录

| 关键测量过程编号 |  | 201902 | 测量过程名称 | 基表牙轮轴外径尺寸测量过程 | 测量过程规范编号 |  | CL-GF201902 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量部 | 测量项目 | 外径尺寸 | 控制程度 |  | 关键过程控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：测量范围（0~25）mm千分尺，最大允许误差为±0.004mm。 测量方法：依据NJY/JS02-074《无磁液封远传水表-基表基表装配工艺》，用千分尺采用直接测量法，测量外圆，读取实测数值，并记录。 环境条件： 常温 测量软件；无 操作者技能：量具使用人员，经培训合格，取得操作上岗证。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 查看“千分尺校准证书”，校准日期为2020年02月20日，U=0.0014mm（k=2），符合要求。 检测过程有效性进行确认： 2020年8月19日，用千分尺对工件进行三次检测，得值0.009mm，0.010mm，0.009mm，平均值为Y1=0.009mm。 2020年2月26日，用千分尺对工件进行三次检测，得值0.009mm，0.006mm，0.008mm，平均值为Y2=0.0073mm。 测量过程的扩展不确定度为 U=0.004mm （k=2） 测量过程的有效性按下列方法计算： En =0.21<1 当En=0.21≤1时，此测量过程有效。 确认人员： 程玲 日期： 2020年2月26日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |