附件A	受理编号：0138-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 辅助配流板硬度测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （36-48）HRC， 允许误差要求±6HRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | 辅助配流板硬度测量过程测量过程控制规范 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 ： 1、热处理硬度值范围为（36-48）HRC，，最大允许误差△允=T×1/3=12×1/3=4 HRC； 2 、布洛维硬度计测量范围（0-70）HRC，允许误差为±1.5% HRC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 检定证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 布洛维硬度计 |  | HBRV-187.5 | ±1.5HRC |  | JDLX2019267 |  | 2019.7.26 |
| 计量验证记录 1、测量过程的计量要求 热处理硬度值范围为（36-48）HRC，，最大允许误差△允=4 HRC 2、测量设备的计量特性 布洛维硬度计测量范围（0-70）HRC，允许误差为±1.5% HRC 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |