编号：0031-2018-2021

| 企业 名称 | 江苏省地矿复合肥厂 |  |  |  |  | 审核员 | 汪宁艺 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/不确定度 | 测量标准装置 准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检科（化验室） | 电子天平 | 8331370231 | AR224CN | Ⅰ级 | 砝码F1等级 | 东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心 | 2020.04.13 | √ |
| 质检科（化验室） | 电子天平 | 723 | KF6102 | Ⅱ级 | 砝码F1等级 | 东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心 | 2020.04.13 | √ |
| 质检科 | 电子汽车衡 | 141205 | SCS-100 | Ⅲ级 | 砝码M1级 | 东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心 | 2020.09.07 | √ |
| 生产管理中心 | 定量包装秤 | A18002 | DCS-50W | X(Ⅰ)级 | 砝码M1级 | 东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心 | 2020.04.01 | √ |
| 质检科 | 可见分光光度计 | 20020013 | N2 | Ⅳ级 | 可见分光光度计检定装置波长U=1.2n m （k=2） 透射比 Ure l=0.5%（k=2） | 东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心 | 2020.04.13 | √ |
| 生产管理中心 | 定量包装秤 | A18001 | DCS-50 | X(Ⅰ)级 | 砝码M1级 | 东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心 | 2020.04.01 | √ |
| 审核综合意見： 抽查该公司所有测量设备均送至东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心、江苏润博检测科技有限公司检定/校准。经查6份检定/校准证书，填写基本规范，无遗漏，授权人签章有效，符合要求。量值均可溯源至上一级计量标准,符合对溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021年3月17日上午至 2021年3月18日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表