编号：0052-2020-2021

| 企业 名称 | 安徽星空图信息科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 吴素平 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技术部 | 全站仪 | S85715 | NTS-362RL | 侧角精度5″ 测距精度1.5mm+2ppm | 精密水准仪 一测回水平方向标准偏差电子测角部分：2级 U=0.4 ″ k=2 | 安徽省测绘仪器计量检定站 | 2021.2.2 | √ |
| 技术部 | 全站仪 | S61925 | NTS-362R | 侧角精度：5″， 测距精度：1.5mm+2ppm | 精密水准仪一测回水平方向标准偏差电子测角部分：2级 U=0.4 ″ k=2 | 安徽省测绘仪器计量检定站 | 2021.2.2 | √ |
| 技术部 | GNSS 接收机 | VA10208286 | A8 | U=4.2mm k=2 | 南宁GPS接收机 检定场 U=（1.03×10-7）mm K=2 | 广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心 | 2021.1.15 | √ |
| 技术部 | GNSS 接收机 | 3224642 | T10 | U=4.2mm k=2 | 南宁GPS接收机 检定场 U=（1.03×10-7）mm K=2 | 广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心 | 2021.1.15 | √ |
| 技术部 | 电子 水准仪 | 746539 | DINI103 | ±0.3mm/km | 水准仪检定装置 U=1.7 ″ k=2 | 河北省计量监督检测院廊坊分院 | 2020.6.19 | √ |
| 审核综合意見：该公司未建立最高计量标准，所有测量设备均溯源至安徽省测绘仪器计量检定站、广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心及河北省计量监督检测院廊坊分院；抽查了 6份测量设备校准证书进行溯源确认，在有效期内，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021年03月22日 上午至2021年03月23日 上午 (共1.5天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表