编    号：0029-2020-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 热轧薄钢板厚度测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | (1.5±0.11)mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB/T 709-2019 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、 测量参数厚度公差范围：T=±0.11mm 2、 导出测量设备最大允许误差：△允≤T×1/3=±0.11×1/3=±0.037mm 3、 测量设备不确定度推导: =0.074×1/3=0.025mm 4、测量范围导出：测量设备的测量范围需覆盖被测参数范围，因此选择(0～25)mm的外径千分尺即可。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 外径千分尺 TQ-112 |  | (0～25)mm | ±0.004mm |  | CGEL17182020112518 |  | 2020.11.25 |
| 计量验证记录 1）测量设备的测量范围（0~25）mm满足计量要求的测量范围(1.5±0.11)mm的要求。 2）测量设备的最大允许误差±0.004mm，满足导出的测量设备最大允许误差△允≤±0.037mm的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020 年12 月02 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; - 计量要求导出方法正确; - 测量设备的配备满足计量要求; - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2021 年03 月 19日 |  |  |  |  |  |  |  |  |