编    号：0093-2020-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 清洗机行星齿主齿轮内径测量 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 14±0.1mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | YZ-QXJ2020.11《分体式清洗机齿轮内径测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法： 1.测量参数公差范围T=0.2mm 2.测量设备的最大允许误差:T/3=0.2mm/3=0.067mm= ±0.033mm 3.被测参数测量范围：内径测量14±0.1mm选用测量范围为（0～150）mm的带表游标卡尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称/编号 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) |  | 检定证书编号 |  | 检定日期 |
|  | 带表游标卡尺JL304616 |  | （0～150）mm |  | 最大允许误差： ±0.00mm |  | 202005A1701-01082 |  | 2020.5.12 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为（0～150）)mm，满足导出计量要求测量范围14±0.1 mm的要求；测量设备的最大允许误差为±0.00mm，满足导出计量要求最大允许误差±0.033mm的要求； 验证结论：符合有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2021 年3月12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2021年 3月 31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |