专业培训记录

□QMS  □EMS  □OHSMS  ☑EnMS

| 受审核方 |  | 襄阳华壁新型建材有限公司 |  |  |  | 专业小类/ 项目代码 | En2.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 |  | 潘荣君 |  | 专业 | En2.4 | 培训地点 | 企业会议室 |
| 受培训人员 | 姓名 | 周涛 | 姜小清 |  |  |  |  |
|  | 专业代码 |  |  |  |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 |  | 加气：原材料制备（球磨 磨浆）-配料（中控室自动）-搅拌（铝粉 石灰 水泥）-浇注（温度控制42-45度）-静养（根据胚体的软硬度进行识别2-3小时 温度：45度）-切割（数控切割机）-蒸养（0-260度）- 成品入库堆放。 |  |  |  |  |  |
| 能源的消耗及控制措施 |  | 能源的种类：主要消耗的能源为电力和蒸气、汽（柴）油； 能源的来源：电力，来源于政府供电部门；蒸气，来源于华电襄阳发电厂；汽（柴）油，来源于市政加油站 经统计分析：本公司主要消耗的电力，主要用于磨机、搅拌机、鄂式破碎机等生产设备；蒸气用于蒸压釜，汽（柴）油，主要用于铲车、叉车运输 |  |  |  |  |  |
| 主要耗能设备 |  | 湿磨机、干磨机、石灰破磅机、浇注搅拌机、空压机、蒸压釜、铲车、叉车 |  |  |  |  |  |
| 相关法律法规的要求及产品标准 |  | 《中华人民共和国节约能源法》 《企业能源评审技术通则》（GB/T17166） 《节能监测技术通则》（GB/T15316） 《综合能耗计算通则》（GB/T 2589 ） 《企业能耗计量与测试导则》（GB/T6422） 《企业节能量计算方法》（GB/T13234） 《工业企业能源管理导则》（GB/T15587） 《用能单位能源计量器具配备与管理通则》 (GB/T17167) 《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485） 《能源管理体系要求及使用指南》 (ISO50001:2018) 《中华人民共和国节约能源法》 《中华人民共和国可再生能源法》 《高耗能设备淘汰名录》 《蒸压加气混凝土砌块》GB11968-2006 《蒸压砂加气混凝土精确砌块墙体自保温系统应用技术规程》DB42/T743-2016 《水泥化学分析方法》GB/T176-2008 《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 《硅酸盐建筑制品用砂》JC/T622-2009 《硅酸盐建筑制品用生石灰》JC/T621-2009 《加气混凝土用铝粉膏》JC/T407-2008 |  |  |  |  |  |
| 能耗计量设备 |  | 电能表、水表、蒸汽流量表 |  |  |  |  |  |
| 其它相关知识 |  |  |  |  |  |  |  |

填表人(专业人员)：潘荣君         日期：2021.04. 03         审核组长：周涛            日期：2021.04. 03

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页