专业培训记录

■QMS  □EMS  □OHSMS

| 受审核方 |  | 保定市卓泽电气科技有限公司 |  |  |  | 专业小类/ 项目代码 | 14.02.01;15.04.03;19.09.01;19.09.02;19.11.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 |  | 赵刚 |  | 专业 | 19.09.01,19.09.02,19.11.03 | 培训地点 | 企业会议室 |
| 受培训人员 | 姓名 | 周文廷 |  |  |  |  |  |
|  | 专业代码 | 14.02.01,15.04.03 |  |  |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 |  | 1）10-35KV变压器、厢式变压器、10KV柱上变压器台成套设备（包括变压器、电力金具、铁附件、绝缘子、冷却控制柜）：该流程只涉及变压器部分 2）柱上断路器：相柱装配—机构装配—机箱及弹簧装配—底座装配—特性测试—一二次回路装配—综检—入库 3）端子箱/风冷控制柜：布局—装配—走线—标识—调试检验—安装—入库 |  |  |  |  |  |
| 生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/ |  | 生产任务未按时完成，设备故障，工人操作不当，控制措施：生产和服务控制程序、设备操作规程、作业指导书；特殊过程为高低压线圈绕制，是否从人员、设备、工艺等方面进行了确认。 |  |  |  |  |  |
| 重要环境及控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 不可接受风险的危险源及控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关法律法规的要求及产品标准 |  | # 1.10-35kv变压器 # GB1094.1-1996 电力变压器第一部分总则 # GB1094.2-1996 电力变压器第二部分升温 # GB1094.3-2003电力变压器第三部分绝缘 # GB/T1094.4-2005电力变压器第四部分雷电冲击 # GB1094.5-2008 电力变压器第五部分 短路 # GB1094.10-2003 电力变压器第十部分 声级测定 # JB/T501-2006 电力变压器试验导则 # GB/T25438-2010三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求 # 2、变压器冷却控制柜、端子箱 # GB/T 7261-2008 继电保护和安全自动装置基本试验方法 # GB/T 14598.2-2011 量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求 # Q/ZZ 06-2016 ZZ-BFK 智能风冷控制柜（判定依据） # 3.柱上断路器 # GB 1984-2014 高压交流断路器 |  |  |  |  |  |
| 检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明) |  | 均有型式试验要求，检验项目体现在上述产品所执行的相关标准里。 |  |  |  |  |  |
| 其它相关知识 |  |  |  |  |  |  |  |

填表人(专业人员)：赵刚         日期：2021.4.14     审核组长：周文廷             日期：2021.4.14

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页