编    号：0054-2018-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | PE管材壁厚测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 3mm+0.5mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T13663-2000《给水用聚乙烯（PE）管材》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 被测参数技术要求：3mm+0.5mm，导出测量范围在3mm～3.5mm。 被测参数公差要求：+0.5mm，则T=0.5mm，导出允差Δ允=T/3=0.17mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 游标卡尺 |  | (0-150)mm |  | ±0.02mm | 520004836-001 |  | 2020.06.03 |
| 计量验证记录 选择测量设备游标卡尺的测量范围为0～150mm，满足导出测量范围3mm～3.5mm的要求，符合要求。 导出计量要求Δ允=0.17mm，选择测量设备的允差为±0.02mm，允差全宽为0.04mm，可见0.04mm<0.17mm，满足验证要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020年06月05日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2021年04月18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |