受理编号：0153-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 同步器外摩擦环圆度测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | ￠(124.87±0.03)mm 圆度 0.03mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | 根据《检验指导书》执行测量 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量参数公差范围： 0.03mm 测量设备的最大允许误差△允≤1/3Ｔ=0.03×1/3=0.01mm - 测量设备校准不确定度推导： =0.01×1/3= 0.003mm 3、被测参数测量范围:产品直径￠(124.87±0.03)mm ,选择三坐标测量范围X=500mm, Y= 700mm,Z=500mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 三坐标 |  | EXPLORER 05.07.05 | ±(2.6+3.5L/1000) μm |  | JZLX2019051624 |  | 2019.5.27 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围X=500mm,，满足导出计量要求的测量范围￠124.87mm的要求； 测量设备最大误差±(2.6+3.2L/1000)μm，检测￠124.87mm时，误差为6μm，满足导出计量要求最大允许误差0.01mm的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 梁令龙 验证日期： 2019 年 5月 28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已经检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2019 年11 月16 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |