浙江联大阀门有限公司

球体表面硬度测量过程有效性确认记录

| 测量过程 编号 |  | Q-19 | 测量过程名称 | 球体表面硬度 | 测量过程规范 编号 |  | LDFM/ZY-28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质检部 | 测量项目 | 硬度 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：HR-150A 测量方法：采用直接接触法，将被测工件表面打磨抛光，表面粗糙度达到规定标准后，置于硬度计测台上，操作硬度计将压头压入工件，硬度计显示被测量数据，并记录。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经过培训，能熟练操作仪器，有一定经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 通过人员用标准硬度块62.2HRC对硬度计的检测过程的有效性进行确认： 2020年12月20日用硬度计对标准硬度块对进行三次硬度检测，平均硬度为62.5HRC 2020年12月22日用硬度计对标准硬度块对进行三次硬度检测，平均硬度为62.1HRC 公司的硬度测量过程的不确定为U=1.1HRC k=2 E= =0.26≤1 当E≤1时，此测量过程有效。 确认人员：余忠武 日期：2020.12.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  |  | 批准人 |  |