编号：0005-2019-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 球芯外圆尺寸检验测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 质量管理部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 外圆尺寸 |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 0.0153mm |
|  |  | 公差T |  |  |  |  |  | 允许不确定度 |  | 0.0051mm |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 1.三座标测量机 |  |  | 长（0~900）mm,宽（0~1200）mm）高（0~800）mm。 |  | U=0. 5um+1×10-6L（L为检测点）(k=2) |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | ZG/Z3-030 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | R6A106002-001《技术图纸》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 20℃±5℃ |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 周兴旺 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 附件1、球芯外圆尺寸检验测量过程不确定度评定 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 附件2、球芯外圆尺寸检验测量过程有效性确认 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 附件3、球芯外圆尺寸检验测量过程统计监视控制图 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | （见附件3） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 1.测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，能够满足要求； 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021年05月11日           审核员：             企业部门代表：