编号：0427-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 安徽省汉帮家具制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 钢直尺 | 073246 | 500m m | ±0.15mm | 影像式线纹测量仪U=0.01m m k=2 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.08.24 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | 005773 | 5m | 2级 | 标准钢卷尺MPE: ±(0.3+0.03L)mm | 安徽省计量科学研究院 | 2021.05.13 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | T13080600 | （0-150）m m | ±0.02mm | 量块4等 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.08.14 | √ |
| 质检部 | 游标万能角度尺 | A1763076 | 0-320o | ±2’ | 角度块1级 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.08.12 | √ |
| 质检部 | 水分测量仪 | H18081905 | CM630 | ±2% | 电子天平U=（0.2-0.5）mg k=2 | 苏州方圆校准测试技术有限公司 | 2020.08.07 | √ |
| 生产部 | 压力表 | Yw08077708 | (0-1.6)MPa | 1.6级 | 智能数字压力校验仪0.05级 | 安徽省计量科学研究院 | 2021.04.01 | √ |
| 质检部 | 水平尺 | 032018 | 500m m | ±2.0m m | 岩石平板0级 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.08.12 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《测量设备计量确认管理控制程序》HB/CL01.13-2021、《外部供方管理程》序HB/CL01.12-2021，《量值溯源管理程序》HB/CL01.14-2021，公司未建最高计量标准，测量设备由曹辉负责溯源。公司测量设备全部委托安徽省计量科学研究院、苏州方圆校准测试技术有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。现场抽查7份检定校准证书，符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年05月15日~05月16日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。