受理编号：0462-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 不锈钢箱体壁厚 检测过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | (2.5±0.17)mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T3280-2015 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、 测量参数厚度公差范围：T=±0.17mm 2、 导出测量设备最大允许误差：△允≤T×1/3=±0.17×1/3=±0.057mm 3、 测量设备校准不确定度推导: =0.114×1/3=0.038mm 4、测量范围导出：测量设备的测量范围需覆盖被测参数范围，配备 (0～200)mm的数显游标卡尺即可。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 /编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | 校准/检定证书编号 |  | 校准/检定日期 |
|  | 数显游标卡尺 |  | 0-200mm |  | ±0.02mm | 21FYL20329001 |  | 2021.03.29 |
| 计量验证记录 1）测量设备的测量范围（0~200）mm满足计量要求的测量范围(2.5±0.17)mm的要求。 2）测量设备的最大允许误差±0.02mm，满足导出的测量设备最大允许误差△允≤±0.057mm的要求。 3）测量设备的校准结果U=0.01mm k=2，满足导出的测量设备不确定度U95允=0.038mm的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年04 月10 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年05 月22 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |