附录B

曲柄销螺帽内径测量过程不确定度评定

测量过程：曲柄销螺帽内径测量

测量方法：依据DQTF-02

测量设备：游标卡尺0-150mm, 最大允许误差：±0.02mm

建立数学模型

f=m式中：f为被测物体的内径；m为卡尺显示的内径值。

- 输入量不确定度评定

1.测量重复性引入不确定度u1

在重复性条件下，对同一样品进行10次测量，得到一组测量列为：79.00；79.01；79.02；79.04；79.05；79.04；79 .00；79.00；79.01；79.00。

其单次标准差为：

s==0.02mm

在实际测量中，在重复性条件下连续测量5次，

u1==0.02mm

2.游标卡尺误差引入不确定度u2

游标卡尺的最大示值误差为±0.02mm，按均匀分布，

包含因子，所以

u2=0.02/=0.012mm

3.标准长度的示值误差很小,忽略不计.

二．合成标准不确定度的计算:

0.0233mm

三．扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，扩展不确定度为:

U=k×=2×0.0173≈0.035