专业培训记录

■QMS  ■EMS  ■OHSMS

| 受审核方 |  | 浙江盛田机械有限公司 |  |  |  | 专业小类/ 项目代码 | Q：17.07.01;18.05.04 E：17.07.01;18.05.04 O：17.07.01;18.05.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 |  | 王央央 |  | 专业 | 17.07.01;18.05.04 | 培训地点 | 网络 |
| 受培训人员 | 姓名 | 林兵 | 方小娥 | 石帆 |  |  |  |
|  | 专业代码 | 18.05.04 |  |  |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 |  | 切割 钣金（卷板、液压、冲床、剪板等） 焊接 打磨 喷塑 组装 调试 包装 |  |  |  |  |  |
| 生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/ |  | 关键过程：钣金下料（卷板、液压、冲床、剪板）机械加工过程； 特殊过程：焊接过程；喷塑过程； |  |  |  |  |  |
| 重要环境及控制措施 |  | 噪声排放：设备及时保养维修；合理布局生产设备在车间内的位置，与车间墙体保持一定的距离，表面处理生产线抽风机设置再车间内，集气罩及引风管采用低噪减震材料，与设备及墙体连接处采用橡胶垫减振；抛丸机运行噪声大，要求企业将抛丸机设置在独立密封的房间内；企业厂房窗户采用双层隔声玻璃，正常生产时关闭，定期对生产设备进行润滑，避免设备不正常运转产生的高噪现象。 固废（废金属、废包装、废塑粉）排放：废金属收集资源回收利用；废包装、废塑粉统一收集，放固废仓库储存； 废气排放：人工焊接烟尘废气无组织排放，机器焊接单臂焊烟净化器，每年一次监测一次；喷塑粉尘的排放静电粉末喷涂设备，自带废粉回收系统； |  |  |  |  |  |
| 不可接受风险的危险源及控制措施 |  | 机械伤害：加强岗位技能和安全知识培训；日常检查，定期维护保养，严格按照作业规程作业，定期进行检查。 职业病（噪声耳聋、呼吸道损害）：劳动防护用品管理规定；员工定期体检；车间内废气、噪声定期委处检测。噪声产生位置加装隔音室、消音器、减震器或者隔离放置等措施；加强用电安全、加强员工安全培训；加强设备的维护保养； 触电：加强生产设备维修、保养；应急预案； 加强生产安全培训、监督检查； 电工持证上岗。 潜在火灾发生：加强用电安全、加强员工安全培训加强仓库的管理，互相反应的化学品分开堆放，建立消防通道；严禁在仓库区域内使用火种；规范使用电器及正常维护电器设施 烫伤、爆炸：加强岗位技能和安全知识培训；日常检查，定期维护保养，按规定操作；佩戴劳保用品 |  |  |  |  |  |
| 相关法律法规的要求及产品标准 |  | 产品类标准：QB/T 4066—2010 自动控制蒸汽熨烫机 ；QB/T 4825—2015 家用和类似用途电熨斗 ；QB/T 2322-2004熨烫工作台；T/ZZB 1849—2020熨烫工作台；QB/T 5325-2018服装机械 裁布机；QB/T 1308-2004热熔粘合机；QB/T 1480-2006带刀裁剪机； 法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移联单管理办法》、GB12348－2008《工业企业厂界噪声标准》；《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省安全生产条例》；《浙江省劳动保护条例》、GBZ 158-2003《工作场所职业病危害警示标识》、GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》、GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》等； |  |  |  |  |  |
| 检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明) |  | 按行业标准要求每年一次型式检验报告； |  |  |  |  |  |
| 其它相关知识 |  | 无 |  |  |  |  |  |

填表人(专业人员)： 王央央  日期：   2021-5-30   审核组长： 林兵    日期：2021-5-30

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页