受理编号：0015－2017－2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 广州咏顺包装材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 型号规格/ 出厂编号 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品质部 | 阿贝折射仪 | 2WAJ/017153 | ±2×10－4nD | 折射仪标准块 | 广州市花都质量技术监督检测所 | 20200909 | √ |
| 品质部 | 持粘性测试仪 | CZY－S/1035 | / | 电子天平 III级 | 广州市花都质量技术监督检测所 | 20200909 | √ |
| 品质部 | 数显测厚规 | （0-12.7）mm/14056027 | ±0.04mm | 量块3等 | 广州市花都质量技术监督检测所 | 20200918 | √ |
| 品质部 | 微机控制电子万能试验机 | KT23.502/2001001 | 1级 | 电子秒表1等 数显卡尺0.01mm 负荷传感器0.3级 | 广州市花都质量技术监督检测所 | 20210615 | √ |
| 审核综合意見： 已制定《计量确认控制程序》、《计量外部供方管理程序》，公司测量设备送外校准/检定校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》管理，校准/检定证书由品质部保存，符合公司对溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021年6月30日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |