| 测量过程 (参数)名称 |  | 金属材料抗拉强度测试过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 检测室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 金属材料抗拉强度强度 |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | / |
|  |  | 公差T |  | （470－630）MPa |  |  |  | 允许不确定度 |  | Urel≤8%（k=2） |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  |  | 其他要求 |  | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 是 |
| 微机控制电液伺服万能材料试验机 |  |  | （0－1000）kN |  | 0.4%（k=2） |  | / |  | / |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | GB/T1591-2018 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | GB/T1591-2018 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 常温常湿 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 刘选阳 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见不确定度评定报告 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 实际不确定度小于等于允许不确定度,过程有效 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 从体系建立至至今，每月进行比对测试，记录其示值，根据比对测量结果表明过程稳定受控。 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  | / |
| 综合评价 | 审核记录： 查计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求；测量方法 已受控、环境条件常温常湿满足要求、操作人员已进行培训合格后上岗；测量不确定度评定方法采用A、B类合成然后扩展，符合要求；测量过程监视每月采用比对测试的方法，结果表明该测量过程的控制处于受控状态，并保持有效。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：   2021年6月15日      审核员：                企业部门代表：