编号：0572-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 水泥抗压强度检测过程 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 化验室 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | ≥59MPa(94.4kN) |  | 测量过程 计量要求 |  |  | 最大允许误差 | ±2.33% |
|  |  | 公差T |  | 重复性±7% |  |  |  |  | 允许不确定度 | 1.55% |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 示值误差 | 其他计量特性 |  | 是 |
| 1. 全自动压力试验机 |  |  | （0-300）kN |  |  |  | ±1% |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | BXNF/MT-02-2021 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | BN/QZ-03, GB/T 212-2008 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 温度（20±2）0C，相对湿度≥50%RH |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 陈伟华：证书浙泥协JY19-0074,有效期至2024.3.19（物检） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求; 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控; 3. 测量过程不确定度评定方法正确; 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求; 5. 测量过程监视方法正确、监视记录齐全。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021  年06 月 13 日    审核员：                企业部门代表：