[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0572-2021
审核员现场审核记录二
企业名称: 湖州白岘南方水泥有限公司  
审核员：     [image: image2.png]


                      审核日期： 2021年6月12日 -13日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核
部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量
职能
	技术部负责测量管理体系的策划、建立、运行和持续改进，组建测量管理体系网络，对计量工作实行归口管理。

询问化验室许炎、技术部王晓琴等工作人员，基本清楚自己的工作职责。
	技术部

化验室
（分析组、控制组、物料组）

行政人事部
生产部
（一班、二班、三班）
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	通过询问技术部、供销部、生产部的相关人员，确定企业了解并满足顾客的计量要求，提供了满足南方水泥内部顾客要求的证据。企业仅为直供南方水泥总公司，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等，无顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	技术部

化验室
生产部
（一班、二班、三班）
	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查

	5.3质量
目标
	企业编制的BXNF/MM-2021《测量管理体系管理手册》中制定了测量管理体系管理方针及7项质量目标；技术部归口管理公司的计量目标，每年12月制定下一年度的计量目标，企业目标可测量，已分解至各部门。
查：2021年质量目标及实施一览表，包括目标、要求、考核方式、时间要求等等，编制人：徐红意，审批：时圣举。
	技术部

化验室
（分析组、控制组、物料组）

行政人事部
生产部
（一班、二班、三班）
	否

	4
	部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。
	6.1.2能力和培训
	企业编制了8个测量管理体系方面的培训计划，涉及技术部、生产部、行政人事部；有相应的考核评价记录。

抽查：编号为2020-03，组织部门为行政人事部，培训主题为“GB/T 19022 版标准培训”，考核形式为笔试，考题类型分别为判断题、多（单）项 选择题、问答题，基本涵盖了测量管体系的主要内容；抽查技术部的徐红意和管理者代表时圣举的试卷，分别为96分和92分，培训效果显著。
	技术部
行政人事部
生产部
（一班、二班、三班）
	否

	5
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1
程序
	查：企业的外来文件清单中列举了37个在用的标准名称以及编号，均现行有效、并受控。

查：化验室执行的质量检验标准，GB/T21372-2008《硅酸盐水泥熟料》，现行有效并受控。符合标准要求。
	技术部

化验室
（分析组、控制组、物料组）

	否

	6
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业编制的BXNF/MP-06-2021《测量软件管理程序》，规定了技术部负责对软件进行识别，建立软件管理台账，对软件管理的情况实施监督检查，负责软件方维护、测试、确认等技术工作；使用部门负责正确使用和保护软件的完整性和有效性。

企业目前在用25个测量软件，有测量软件确认清单，确认日期为2021年1月20日，确认人：许炎。
	技术部

化验室
生产部
（一班、二班、三班）
	否

	7
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业编制了BXNF/MP-07-2020《测量记录管理程序》，规定技术部负责记录实施的监督检查；各部门负责记录的准确性，对产生的记录收集、整理和保存，记录保存5年。
抽查：燃料的煤工业分析的入库检验记录:
记录编号：00058666,品种YM010/05，进厂日期：2021年2月26日，进厂数量2043.66t, 产地：南方直供，存放堆场库：1#，；其中测定项目Mad,称样1.0034g，器具编号3，器皿重18.4987g,灼后皿器重+剩余物量19.4502，结果5.17%，分析人：吴正勤，分析日期：2021年2月27日。
抽查：成分分析原始记录
试样名称：出磨生料，试样编号：C133，记录编号：0028117，进厂日期为2021年5月28日，记录包括测量项目、称样、容量分析、重量分析、分析结果、率值及矿物组成；分析日期为2021年5月29日，分析人：董云红。记录信息全面，能够正确使用法定计量单位。
抽查：水泥胶砂强度破型记录

试样编号B21052，水泥品种：525熟料，生产日期：2021年3月8日，成型日期：2021年3月9日，破型日期：2021年4月6日，强度类别包括：抗折、抗压，测定人：陈伟华，判定结果：合格，判定人：许炎，判定日期：2021年4月6日，预定强度等级525。
抽查：熟料的第三方检测报告
产品名称：通用水泥熟料，检验类别：对比验证检验，报告编号：浙建材检第21-454号，，检验项目包括：化学性能、物理性能，判定依据：GB/T 21372-2008《硅酸盐水泥熟料》，检验结论：符合技术要求。编制：王庆云，日期：2021年5月31日，检验单位：中国建材检验认证集团浙江有限公司。
	,
	否


	8
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量    设备

6.3.2环境


	企业编制了BXNF/MP-08-2020《封印标识管理程序》，BXNF/MP-09-2020《测量设备管理程序》；BXNF/MP-10-2020《测量环境管理程序》；抽查《测量设备管理管理台账》，共有131台件测量设备，分为A、B类管理，均送至长兴县质量技术监督检测中心、湖州市质量技术监督检测研究院、中国建材检验认证集团浙江有限公司、无锡市计量测试院。企业建立了测量设备计量确认明细表，有计量确认标识。

抽查：测量设备名称：案称，出厂编号为FM-01，规格型号为AGT-10，检定日期为2021年3月11日，检定单位：长兴县质量技术监督检测中心，检验员：林忠伟，有效期至2022年3月10日。现场标识、台账信息和证书一致。

抽查压力表，出厂编号为09.08.429，规格型号为Y100(-0.1-0) Mpa，检定日期为2021年4月7日，检定单位：长兴县质量技术监督检测中心，检验员：潘晔，有效期至2021年10月6日。现场标识、台账信息和证书一致。
抽查技术部的高精度信号发生器，型号为SIN-C512,编号为GA80302044的测量设备；抽查煤磨机配备的储气罐上的压力表，编号为YQ08350067，以上两个测量设备均未列入测量设备台账管理，且均未送检溯源，不符合GB/T19022-2003标准6.3.1 条款的要求。
	技术部

化验室
（分析组、控制组、物料组）

行政人事部
生产部
（一班、二班、三班）
	次要
不符合项
01


	9
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

	企业建立了BXNF/MP-13-2020《测量过程管理程序》，对纳入体系管理的重要测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备测量过程进行了识别，企业提供了《计量确认和测量过程汇总一览表》，按照控制规范中规定的频次进行了监视。
企业共识别131个测量过程，分为重要测量过程和一般测量过程来管理，其中22个重要测量过程。
抽查：重要测量过程，分别为烟煤水分检测称重过程、水泥抗压强度检测过程。
	技术部

化验室
生产部
（一班、二班、三班）
	否

	10
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业编制了BXNF/MP-16-2020《测量满意度管理程序》，编制了《测量满意度调查表》，《测量满意度分析表》，技术部负责内部顾客满意度调查统计，2021年4月29日技术部对全公司生产过程的员工进行了一次内部顾客调查，发出30张调查表，收回30张，顾客满意度96.70%，提出了建议与意见。满足要求。

目前没有投诉。
	技术部


	否

	11
	是否监视测量管理体系中的计量确认和测量过程？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业编制的BXNF/MP-13-2020《测量过程管理程序》中规定了技术部负责组织各有关部门对测量过程进行识别和策划，负责测量过程的监督管理。各部门负责测量过程的实施和控制，负责编制本部门的计量要求和计量特性要求，制定监视范围、监视点、监视项目和方法，并形成作业文件，负责计量验证、测量过程监视和监视数据的具体实施。
	技术部

化验室
行政人事部
生产部
（一班、二班、三班）
	否

	12
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3.2不合格控制
	企业编制了BXNF/MP-18-2020《不合格控制管理程序》，技术部负责不合格测量过程、不合格测量设备控制的归口管理，并组织重大不合格的而评审；以及不合格的标识、记录、隔离处理。

目前没有发现不合格测量体系、不合格测量过程、以及不合格测量设备。
	技术部

化验室
生产部
（一班、二班、三班）
	否

	13
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	企业编制了BXNF/MP-19-2020《持续改进管理程序》，规定了管理者代表负责审核测量改进活动计划，协助总经理组织各项重大测量改进活动，监督检查各部门日常测量改进活动。技术部组织对不合格和潜在不合格的原因分析、制定相应的纠正和预防措施、跟踪和验证纠正预防措施的执行、评审纠正预防措施的实施效果。
	技术部

化验室
生产部
（一班、二班、三班）
	否

	14
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制

要求
	企业规定了技术部负责法定计量单位的应用考核和监督检查，负责法定计量单位的宣贯和培训。
企业有61台强制检定设备，均送检至有资质的机构进行检定校准。
查《计量确认和测量过程汇总一览表》、《测量设备管理管理台账》、《产品性能试验记录表》等记录单，计量单位的使用，符合法定计量要求；测量设备溯源合理，企业无定量包装。
抽查：2021年6月5日来料检验记录表，试样名称：出磨生料，信息量全，能够正确使用法定计量单位。
	技术部

化验室
生产部
（一班、二班、三班）
	否


 5 / 7

