编号：0592-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 安徽丹凤缘科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称 及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 水表检定装置 | 619 | LS-3B 15-25 | ±2% | 金属量器标准装置：二等 | 临沂市计量检定所 | 2020.07.15 | √ |
| 质检部 | 热能表检定装置 | SY2015317 | SYZ15-25 | Urel=0.24%, k=2 | 热能表标准装置标准器组： 质量法Urel=0.05%,k=2 标准表法Urel=0.1%,k=2 | 山东省计量科学研究院 | 2020.07.09 | √ |
| 质检部 | 标准铂电阻温度计 | 9802 | WZPB-2 | U=0.025℃, k=2 | 标准铂电阻温度计：二级 | 山东博测计量检测技术有限公司 | 2020.08.28 | √ |
| 质检部 | 热电偶检定仪 | 20386 | HY2002 | U=0.8℃，k=2 | 标准铂铑10-铂热电偶：1等 | 山东博测计量检测技术有限公司 | 2020.08.28 | √ |
| 质检部 | 数字万用表 | / | HG-9205B | DCV:U=1V,k=2 ACV:U=2V,k=2 DCI:U=0.02A,k=2 ACI:U=0.02A,k=2 OHMS:U=0.6MΩ,k=2 | 多功能校准器： DCV:±0.005% ACV:±0.03% DCI:±0.03% ACI:±0.05% OHMS:±0.01% | 临沂市计量检定所 | 2020.07.31 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | DE-607515 | (0-150)mm | ±0.03mm | 检定游标量具标准器组：五等 | 临沂市计量检定所 | 2021.04.16 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定了《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》、《量值溯源管理控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托临沂市计量检定所、山东博测计量检测技术有限公司、山东省计量科学研究院等机构检定/校准，检定/校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年06月16日上午~ 06月 17日下午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |