编号：0056-2019-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 江苏华鹏变压器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产处 | 氧气压力表 | FP-03-3.01 | (0~2.5)MPa | 2.5级 | 压力表检定装置: 0.05级 | 溧阳市市场综合检验检测中心 | 2021.1.21 | √ |
| 生产处 | 可燃气体检测报警器 | Q1-2 | SH0301型 | ±5％FS | 可燃气体检测报警器检定装置（1~100）％LEL Urel=1.5％，(k=2) | 溧阳市市场综合检验检测中心 | 2021.4.17 | √ |
| 计检处 | 量棒 | LG-04-07 | 575mm | U=9.0µm, (k=2) | 量块：3等 （0.5-100）mm | 常州市计量测试技术研究所 | 2020.08.20 | √ |
| 计检处 | 百分表检定仪 | 658[LS-18-101] | SB-3/(0~25)mm | ±2μm | 指示表检定仪检定装置：（0.5-100）mm 3等 | 常州市计量测试技术研究所 | 2020.08.20 | √ |
| 计检处 | 量块 | 88-4105 | 20块组/（5.12~100）mm | 5等 | 量块：3等 （5.12-100）mm | 常州市计量测试技术研究所 | 2020.08.25 | √ |
| 计检处 | 表面粗糙度比较样板 | FL-01-01 | Ra(0.012~0.1)µm | Urel=9.2%, (k=2) | 触针式表面粗糙度测量仪MPE±5％ | 常州市计量测试技术研究所 | 2020.08.20 | √ |
| 生产处 | 外径千分尺 | LS-07-196 | (0~25)mm | ±0.004mm | 20块组/5等（5.12~100）mm | 计检处（自检定） | 2021.4.26 | √ |
| 生产处 | 游标卡尺 | LS-03-307 | (0~300)mm | ±0.03mm | 12块组/5等（10~291.8）mm | 计检处（自检定） | 2021.4.26 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 企业已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，企业建最高计量标准3项,开展游标类、测微类和指示类三类设备的检定/校准,证书有效期为2022年11 月25日.计检处负责溯源和开展检定/校准工作。企业其它测量设备委托常州市计量测试技术研究所、溧阳市场综合检验检测中心和上海电动工具研究所（集团）有限公司计量测试中心检定/校准，校准/检定证书由计检处保存。根据8台抽查情况，该企业的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021年 6 月 16 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。