测量设备溯源抽查表

编号：0041-2018-2021

| 企业 名称 | 江西美达文体器材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 水份仪 | MDW-001 | YHT01 | ±0.5% | 标准物质 U=0.1% k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.7.14 | √ |
| 质检部 | 压力表 | MD-005 | （0-1.6 ）MPa | 1.6级 | 精密压力表 0.4级 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2021.5.12 | √ |
| 质检部 | 钢卷尺 | MD-003 | 3m | ±(0.3+0.2L)mm | 钢卷尺 ±(0.03+0.03L)mm | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.2.1 | √ |
| 质检部 | 塞尺 | MD-004 | (0.05-0.5) mm | 其中: 0.10mm ±5μm | 卧式测长仪 U=0.3μm，k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.2.1 | √ |
| 质检部 | 外径 千分尺 | MD-002 | （0-25）mm | ±0.004mm | 量块 4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.2.1 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | MD-001 | (0-150)mm | ±0.02mm | 量块4等 刀口形直尺 1级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.2.1 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，《量值溯源管理控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备全部委托湖南航测检测技术服务有限公司、深圳华科计量检测技术有限公司检定/校准。测量设备由质检部负责溯源。校准/检定证书由质检部保存。根据抽查6份证书情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021 年07 月10 日~07 月10 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。