专业培训记录

■QMS  □EMS  □OHSMS

| 受审核方 |  | 研创光电科技(赣州)有限公司 |  |  | 专业小类/ 项目代码 | 19.01.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 |  | 强兴 | 专业 | 19.01.01 | 培训地点 | 办公室 |
| 受培训人员 | 姓名 | 张磊 |  |  |  |  |
|  | 专业代码 |  |  |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 |  | 裁片→冲孔→填空→印刷→叠层→水压→排胶→烧结→切割→检验→入库。 |  |  |  |  |
| 生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制 |  | 关键过程：印刷过程；1、印刷前核对层别、浆料、网板、参数；2、印刷时每更换一块网板，都需要在试印纸上进行试印操作；3、印刷后需在显微镜下观察检查，每印刷5片需在厚膜测量仪下测量湿膜及干膜，厚度在标准范围内方可开始下一片印刷。 特殊过程：烧结过程；需检查烧结的产品型号、产品数量与随工单是否一致配对；烧结前检查烧结曲线，检查实际温度及链速是否稳定；将产品轻拿轻放，放入高温烧结炉的网筛中间位置进行烧结，设定温度曲线：设定温度曲线。 |  |  |  |  |
| 重要环境及控制措施 |  |  |  |  |  |  |
| 不可接受风险的危险源及控制措施 |  |  |  |  |  |  |
| 相关法律法规的要求及产品标准 |  | 电子陶瓷零件技术条件（GB9531.1-1988）、滤波器用压电陶瓷材料通用技术条件GB/T15155-1994、电子陶瓷用氧化铝粉体材料GB/T15154-1994、厚膜集成电路用氧化铝陶瓷基片GB/T4619-2013、厚膜陶瓷基板生产工厂设计标准GB51333-2018等 |  |  |  |  |
| 检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明) |  | 检验外观、规格、性能。 |  |  |  |  |
| 其它相关知识 |  |  |  |  |  |  |

填表人(专业人员)：              日期：                         审核组长：                日期：

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页