[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0682-2021
审核员现场审核记录

企业名称: 安徽兴安电气设备股份有限公司
审核员：                        审核日期： 2021年 07月05日～ 07月06日
	序号
	审核内容及抽样要求
	对应的标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	询问技术部经理张超群、生产部经理廉守祥、质量部经理高伟、综合部经理白蕊等相关人员，能清楚自己的工作职责，符合要求。
	技术部

质量部

生产部

综合部

	否

	2
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查
	5.3 质量目标
	企业制定了总的质量目标，质检部已对公司总的质量目标进行了统计，有具体指标可测量，质量目标均能达标。各部门已分解。符合要求。  
	质检部

技术部

生产部

综合部

	否

	3
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	抽查：技术部、生产部执行的产品标准、工艺文件、检验规程等文件均受控管理，现行有效，计量单位书写正确，
查阅：该公司编号为XA/ZL-001-2019《产品检验规范》中，《40水泵(2台）出水管工序卡片》中引用标准文件现行有效。符合要求。
	技术部

质检部

生产部

	否

	4
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3 记录
	企业建立了编号为XADQ-CLCX-08-2021《记录控制程序》

抽查：生产车间《Φ600气压罐焊接过程检验记录》,时间2021年1月5日,检验员：高伟。进货检验记录编号XA/QR-C06-04《电气元器件》,时间2021年5月4日，检验员：高伟。记录清晰无涂改，满足要求。规定有保存年限。符合要求。
	质检部

生产部

	否

	5
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	公司建立了XADQ-CLCX-08-2021《测量设备管理控制程序》，企业规定了原材料进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，质检部负责测量设备全过程管理。编制了《检验、测量和试验设备台账》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有12件，设备编号、准确度等级、检定/校准周期等描述清楚。同时测量设备实行统一管理。
查生产部编号为6704030898游标卡尺（0～150）mm, 检定日期：2020年11月10日,检定机构：广东精衡检测科技有限公司，台账信息内容和证书一致。

现场查编号：4520耐电压测试仪，未贴计量确认合格标识，校准证书上校准日期2020年11月10日。不符合6.2.4中应有设备计量确认状态的标识。已确认用于某个特定的测量过程或某些过程的设备应清楚地标识或受控，以防止未授权使用。
测量设备使用环境条件满足要求。符合要求。

详见《测量设备溯源抽查表》
	质检部

生产部

	次要不符合 01



	6
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了编号为XADQ-CLCX-07-2021《测量软件管理控制程序》。对测量软件的管理和维护作了明确说明。该企业没有测量软件，符合要求。
	质检部


	否

	7
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1  计量确认
	企业识别了稳流补偿器厚度测量为关键测量过程
查稳流补偿器厚度测量关键测量过程，按要求识别，测量设备按期校准，验证满足要求。
质检部对稳流补偿器厚度关键测量过程的计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。
查阅：《计量要求导出及验证记录表》符合要求。
	质检部

生产部

	否

	8
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2 测量过程

8.2.4  测量管理体系的监视
	企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，企业共识别了15个测量过程，其中1个关键测量过程。编制了稳流补偿器厚度测量过程控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程监视记录及控制图》。符合要求。
	质检部

生产部

	否

	9
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	抽查了稳流补偿器厚度检测过程不确定度评定报告，评定方法正确。
详见：《测量过程不确定度评定报告》。符合要求。
	质检部


	否

	10
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3  不合格控制
	企业编制了编号：XADQ-CLCX-19-2021《不合格管理控制程序》，对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制，对发现的不合格进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。符合要求。目前企业未发现不合格测量设备和测量过程。
	质检部

生产部

	否

	11
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4  改进
	企业关于纠正预防措施控制按照测量管理体系中编号XADQ-CLCX-20-2021《持续改进控制程序》执行。符合要求。
	质检部

生产部

	否

	12
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	抽查技术文件、产品质量记录均能使用法定计量单位。企业无强制检定计量器具，符合要求。
    查：2021年5月17日《Φ600气压罐焊接过程检验记录》，计量单位使用正确。符合要求。 
	质检部

技术部

	否

	13
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	能源主要消耗品种为：电和水，2020年消耗电134520千瓦时和水719吨,企业不是重点用能单位。
	综合部
	否


 2 / 4

