测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 成品安装后尺寸检测过程 |  |  |  | 被查部门 |  | 质检部 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测 参数 要求 |  | 参数M |  | 成品安装后尺寸 |  | 导出 计量 要求 |  | 最大允许误差 |  | / |  |
|  |  | 公差T |  | ±5mm |  |  |  | 允许不确定度 |  | 1.67mm k=2 |  |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  |  | 其他要求 |  | 无 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 |  | 是 |
| 钢卷尺 |  |  | （0～5）m |  | / |  | +0.2mm |  | 无 |  |  |
| 测量过程控制规范 |  |  | 成品品质验收标准/产品图纸 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法 |  |  | 成品品质验收标准/产品图纸 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 常温常湿 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 邓成品 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见不确定度评定报告 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 实际不确定度小于等于允许不确定度，过程有效。 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 每月利用核查标准进行重复性测量，并绘制控制图。 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 体系建立至今，已绘制控制图。 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 审核记录： 查计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求；测量方法已受控、环境条件满足要求、操作人员已进行培训合格后上岗；测量不确定度评定方法采用A、B类合成然后扩展，符合要求；每月利用核查标准进行重复性测量，并绘制控制图。目前该测量过程的控制处于受控状态，并保持有效。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期:     2021年  7  月 4 日          审核员：                部门代表：

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 木材含水率检测过程 |  |  |  | 被查部门 |  | 质检部 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | （3－13）％ |  | 导出 计量 要求 |  | 最大允许误差 |  | / |  |
|  |  | 公差T |  |  |  |  |  | 允许不确定度 |  | 6.67% (k=2) |  |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  |  | 其他要求 |  | 无 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 |  | 是 |
| 木材水分测定仪 |  |  | (0~1)H |  | / |  | －0.7% |  | 无 |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | 来料检验规范 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | 来料检验规范 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 常温常湿 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 邓成品 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见不确定度评定报告 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 实际不确定度小于等于允许不确定度，过程有效。 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 每月利用核查标准进行重复性测量，并绘制控制图。 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 体系建立至今，已绘制控制图。 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 综合评价 | 审核记录： 查计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求；测量方法已受控、环境条件满足要求、操作人员已进行培训合格后上岗；测量不确定度评定方法采用A、B类合成然后扩展，符合要求；；每月利用核查标准进行重复性测量，并绘制控制图。目前该测量过程的控制处于受控状态，并保持有效。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期:     2021年  7  月 4 日          审核员：                部门代表：