专业培训记录

■QMS  □EMS  □OHSMS

| 受审核方 |  | 重庆市沙坪坝区贝达机械厂 |  |  |  | 专业小类/ 项目代码 | 22.05.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 |  | 张心 |  | 专业 | 22.05.01 | 培训地点 | 会议室 |
| 受培训人员 | 姓名 | 冉景洲 |  |  |  |  |  |
|  | 专业代码 | 无 |  |  |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 |  | 摩托车发动机箱体、箱盖工艺： 压铸--抛丸（外包）——机加工（铣面、镗孔、钻孔、攻丝）——清洗——总检——包装——入库 |  |  |  |  |  |
| 生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制 |  | 生产过程的风险：尺寸、外观质量不合格 特殊工序：无。 关键过程：机加过程，通过机械加工工艺卡、产品图、技术要求、检验卡片进行控制， |  |  |  |  |  |
| 重要环境及控制措施 |  | ／ |  |  |  |  |  |
| 不可接受风险的危险源及控制措施 |  | ／ |  |  |  |  |  |
| 相关法律法规的要求及产品标准 |  | 《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》GB/T1804－2000、压铸铝合金铸件GB/T15115-2009、压铸铝合金件GB/T15114-200、形状和位置公差 延伸公差带及其表示法GB/T 17773-1999及客户技术要求。 |  |  |  |  |  |
| 检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明) |  | 检验项目为：各部位机加尺寸符合图纸要求，外观不允许有划伤、毛刺、飞边等情况。 无型式试验要求 |  |  |  |  |  |
| 其它相关知识 |  |  |  |  |  |  |  |

填表人(专业人员)：         日期：2021年7月6日     审核组长：         日期：2021年7月6日

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页