附3

测量过程有效性确认表

| 测量过程编号 |  | 202101 | 测量过程名称 | 连铸机扇形段支撑位置精度检测过程 | 测量过程规范编号 |  | TSJH/CLGF-202101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 项目部 | 测量项目 | 精度 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：塞尺 测量方法：按照JH-2019-006《激光跟踪仪操作规程》进行测量。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看型号规格为AT403的激光跟踪仪，校准日期：2021年3月10日，溯源符合要求。 2、对测量过程进行有效性确认： 用比对法对测量过程进行有效性确认： （1）2021年3月20日，用激光跟踪仪对支撑位置进行3次测量，计算得平均值：1=0.17mm。 （2）2021年6月23日，用激光跟踪仪对支撑位置进行3次测量，计算得平均值：2=0.15mm。 测量过程的扩展不确定度U=0.06mm，k=2 En=0.24 当E n=0.24<1时，此测量过程有效。 确认人员： 日期：2021年6月23日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |