专业培训记录

□QMS □50430■EMS  ■OHSMS  ☑EnMS □FSMS □HACCP

| 受审核方名称 |  | 湖北洪伯车辆有限公司 |  |  |  |  | 专业小类/ 项目代码 |  | E：22.03.02 O：22.03.02 EnMS：2.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 |  | 江荣超 |  | 专业 |  | E：22.03.02 O：22.03.02 | 培训地点 |  | 会议室 |
| 受培训人员 | 姓名 | 李京田 | 周涛 |  |  |  |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 |  | 十字轴：下料—加热—锻造—取废边—正火—喷丸—机械加工—渗碳淬火—热处 理—磨外圆及端面—清洗除油—包装入库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/ |  | 关键过程为： 锻造，热处理，机加工，组装 特殊过程为： 锻造，热处理 汽车零部件、附件的制造主要质量指标：熟悉产品标准中的出厂检验性、对比试 验、行业对标要求。 熟悉关键原材料进厂检验、过程检验、成品检验的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要环境及控制措施 |  | 噪声：锻造冲压成型噪声、空压机噪声、冷却塔噪声声等。 废气：抛丸机、清砂作业、锅炉烟尘、砂轮机等设备运行产生的粉尘。 废水： 固废：锻压成型时的边角料、零件机加工金属废屑、废油、废乳化液、含油含油漆废物（手套、棉纱）、化学品包装物。 潜在的火灾、爆炸。能源、资源消耗。 控制措施 噪声污染：采取隔声、吸声装置或设置隔声门（窗）等措施降低影响。 大气污染： 3、水污染 4、固体废物污染 对固体废物中国家危险废物名录中列出的废物，交有地方环保部门认可资质的单位处理。 其他固体废物有环卫部门处理 5、资源消耗 采用目标、指标方案控制和程序文件控制、个人行为控制达到节能减排目标。 鼓励研究开发的新技术、新材料 1、能源和资源比例结构调整，考虑代替能源； 2、工艺优化与革新，减少和优化加工工艺，以节约能源，减少污染物的排放； 3、二次能源的综合利用，提高节能减排效果。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 不可接受风险的危险源及控制措施 |  | 主要危险源： 机械伤害；烫伤；粉尘；火灾； 爆炸；噪声；砸伤；化学品中毒 机械伤害：原料准备过程中运输车辆对人员碰撞、碾压、高空吊车刹车失灵、限位器损坏、吊物起重坠落造成人员伤害； 有害、有毒气体：喷漆及化学品库（醛类、酚类、苯类）的排放，易燃易爆化学品造成的火灾； 噪声危害：冲压设备和模具结构设计不合理、冲压设备安装调整不适当、照明度不适当 有毒气体和金属烟尘：、压缩钢瓶、（一氧化碳、臭氧、氟化氢等）（锰、咯、镍、铜、钛等）、电磁（非电离）辐射、电危害： 漏电、静电； 溶剂蒸汽：涂装作业中，油漆中的溶剂（多为溶剂油、苯类、酮类、酯类、作业过程中产生的溶剂蒸汽）； 火灾：易燃易爆化学品造成的火灾； 控制措施： 配备消防器材；加强设备维护和人员培训；个人防护；通风；隔音间 1）增加个体劳动防护，发放眼罩、耳塞，增加排烟系统 2）增加劳动防护装置及排风护罩等 3）增加排烟及灭火装置，防止火源的产生，使用隔爆设备 4）制定安全装配规程控制等设备的完好 5）发放劳动保护用品，控制尾气、噪音的产生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要的食品安全危害/关键控制点及控制措施 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要能源使用和主要能源参数等； |  | 水、电和天然气； |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关法律法规的要求及产品标准 |  | JB/T8925-1999 汽车万向节十字轴总成技术条件 B4380 金属冲压件通用技术条件 QC/T29087 汽车焊接加工零件未注公差尺寸的极限偏差 B4380 金属冲压件通用技术条件 GB/T13914-2002 冲压件尺寸公差 GB/T13915-2002 冲压件角度公差 GB/T13916-2002 形状和位置未注公差 GB18075.1-2012《交通运输设备制造业卫生防护距离 第一部分：汽车制造 业》及其行业中规定的术语 《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国可再生能源法》；工业余热术语 、分类、等级及余热资源量计算方法GB/T 1028-2000；用能设备能量平衡通则GB/T 2587-2009；节约用电管理办法（国经贸资源〔2000〕1256号） |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明) |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关知识 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 (专业人员) |  |  |  |  | 日 期 |  |  | 2021.11.1 |  |
| 审核组长 |  |  |  |  | 日 期 |  |  | 2021.11.1 |  |

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页