编号：0015-2018-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 封隔器外径尺寸测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | φ120+0.20 0mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T 20970-2015石油天然气工业 井下工具 封隔器和桥塞 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1．在生产过程中，封隔器外径尺寸检验控制在（120.0-120.2）mm, 2．测量过程最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=0.2×1/4=±0.05mm( （取1/4）)； 3．测量范围推导：（120.0-120.2）mm，测量范围在两边延伸为：（180-180.3）mm，选取高于直接控制限要求值的2/3原则。 4．选择（0-300）mm 游标卡尺，设备最大示值误差为±0.04mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 游标卡尺 |  | (0-300)mm |  | ±0.04mm |  | 21003235 | 2021.4.14 |
| 计量验证记录 1、测量范围：测量过程实际配备的测量设备的测量范围(0~300)㎜＞导出计量要求的测量范围Φ（180-180.3）㎜。 - 2、测量过程实际配备的测量设备检定/校准后的最大允差：±0.04mm＜导出计量要求的最大允差±0.05mm； - 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2021 年 11月 20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核人员签字： 受审核方代表签字： 审核日期：2021 年 12月 23日 |  |  |  |  |  |  |  |  |