受理编号：0052－2018－2021

测量设备溯源抽查表

| 受审核方 |  | 东莞市奥纳水务科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 编号 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 数显卡尺 | 500-196-30 | ±0.03mm | 量块 5等 | 广东省世通仪器检测服务有限公司 | 2021.7.8 | √ |
| 品管部 | 游标卡尺 | 1602040705 | ±0.03mm | 量块 5等 | 广东省世通仪器检测服务有限公司 | 2021.7.8 | √ |
| 研发部 | 螺纹环规 | ONA－JC－055 | U＝0.0032mm（k=2） | 标准螺纹校对规组 2μm | 广东省世通仪器检测服务有限公司 | 2021.7.8 | √ |
| 品管部 | 水表耐压试验台 | 1074 | U＝0.5%（k=2） | 压力表1.5级 电子秒表±0.5s/d | 广东省计量科学研究院 | 2020.5.19 | √ |
| 品管部 | 水表校验装置 | 386 | 0.2级 | 流量标准检定装置 V:Ure1=2.5×10-4 (k=2) m:M1级 t:Ure1=5×10-7 (k=2) | 广东省计量科学研究院 | 2020.5.19 | √ |
| 审核综合意見： 已制定《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》，公司测量设备全部送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》管理，校准/检定证书由公司保存。 根据外部检定/校准情况的检查情况，该公司的校准/检定情况基本符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021年8月13日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |