计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 采购石料称重过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | ±0.001g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | Q/XGD J-08-003-2013/00《贵金属级珠宝玉石饰品质量测量允差的规定》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） T＝±0.001g，范围：（0~5）g 测量过程计量要求： U允＝T单侧/3＝0.0007g，测量范围：（0~10）g 测量设备计量要求： MPEV=U允/2=0.00035g。 d=0.0001g，对于（0~10）g的市场称量，Ⅰ级可满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准有效期 |
|  | 电子天平 |  | TE124S | 测量范围：（0~120）g 准确度等级：Ⅰ级 | 212215415 |  | 2022年5月7日 |
| 计量验证记录 测量设备经检定合格，准确度等级满足要求的准确度等级，符合计量要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021年8 月6日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 审核人员意见： 按产品公差要求导出了过程允许不确定度和设备最大允许误差，被测参数要求识别已代表了顾客的要求，过程允许不确定度导出方法正确，已经按照要求识别该过程所需测量设备的准确度等级。测量设备已经经过检定，验证合格，满足计量要求。 审核员签字： 受审核方代表签字： 审核日期：2021年8 月6日 |  |  |  |  |  |  |  |

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 金料出货称重过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 标称值±0.1g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | Q/XGD J-08-003-2013/00《贵金属级珠宝玉石饰品质量测量允差的规定》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） T＝±0.1g，范围：（0~3000）g 测量过程计量要求： U允＝T单侧/3＝0.07g，过程范围（0~3000）g 测量设备计量要求： MPEV=U允/2=0.035g。测量范围：（0~3000）g d=0.01g，对于称量2000g左右的物料，Ⅱ级电子天平可以满足要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准有效期 |
|  | 电子天平 |  | GS2202 | 测量范围：（0~2200）g 准确度等级：Ⅱ级 | 212215432 |  | 2022年5月7日 |
| 计量验证记录 测量设备经检定合格，准确度等级满足要求的准确度等级，符合计量要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021年8 月6日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人员意见： 按产品公差要求导出了过程允许不确定度和设备最大允许误差，被测参数要求识别已代表了顾客的要求，过程允许不确定度导出方法正确，已经按照要求识别该过程所需测量设备的准确度等级。测量设备已经经过检定，验证合格，满足计量要求。 审核员签字： 受审核方代表签字： 审核日期：2021年8 月6日 |  |  |  |  |  |  |  |