编号：0038-2019

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | QT450球墨铸铁中C元素检测测量过程 |  |  |  | 企业部门 | 技术质量部 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数C |  | (3.5-4.0)% |  | 导出计量要求 | 最大允许误差 |  | 0.05% |  |
|  |  | 公差 |  | 0.5.% |  |  | 允许不确定度 |  | ___ |  |
|  |  | 其他要求 |  | __ |  |  | 其他要求 |  | ___ |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量 不确定度 |  | 测量误差 | 其他 特性 |  | 满足 |
| 直读式光谱仪 |  |  | (0.002-4.5)% |  | ______ |  | 0.0144% | __ |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | HQJZ-ZL-01《QT450-10球墨铸铁中C元素测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | HQ-JJ-001球墨铸铁的的化学成分分析规范 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 温度控制在18~25℃，湿度＜80%， |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 緱小雅 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见《QT450-10球墨铸铁中C元素测量过程不确定度评定》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《QT450-10球墨铸铁中C元素测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见《QT450-10球墨铸铁中C元素测量过程监视统计表》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见《QT450-10球墨铸铁中C元素测量过程监视控制图》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1、《QT450-10球墨铸铁C元素测量过程控制规范》明确了该测量过程需控制的测量设备、测量方法、测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法和监视频次，满足该测量过程要求。 2. 查该测量过程要素：测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能等均受控。 3. 查该测量过程不确定度评定方法正确。 4．查该测量过程有效性确认方法正确，满足测量过程控制要求。 5.查该测量过程监视记录，在控制限。测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： □符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：    年   月    日    审核员：                企业部门代表：