专业培训记录

■QMS □50430■EMS  ■OHSMS  □EnMS □FSMS □HACCP

| 受审核方名称 |  | 江西昌泰电气有限公司 |  |  | 专业小类/ 项目代码 |  | Q：19.11.03E：19.11.03O：19.11.03 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 |  | 文波 |  | 专业 |  | QEO：19.11.03 |  | 培训地点 |  | 会议室 |
| 受培训人员 | 姓名 | 伍光华 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 |  | 避雷器工艺流程： 领取芯体→刷粘合剂→烘干→压铸→总装→成品检测→包装入库 真空断路器生产工艺流程： 领料→电器元件、零件→检验→一次装配→二次装配→调整→安装→检验入库 隔离开关生产工艺流程： 领料→冲压→表面处理→接地部分分装、导体分装、底座分装→分装检查→单级总装、三级总装→检验→包装 熔断器生产工艺流程： 领料→冲压→表面处理→上下触头分装、底座瓷瓶清理、绝缘管铜触头铆接分装→分装检查→单级总装、三级总装→检验→包装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/ |  | 需确认过程是：焊接过程、铆接过程、刷粘合剂过程、表面电镀过程 控制措施：确认人员能力、设备状态，按照操作规程开展作业 焊接过程主要是控制电焊机电流电压焊丝直径，铆接过程，稳固无松动；刷粘合剂过程，控制手动涂抹均匀，烘干温度、时间；表面处理过程外包，控制供应商资质，风险告知，并做好进料检验过程控制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要环境及控制措施 |  | 重大环境因素：潜在火灾，噪音排放、固废排放； 控制措施：一般固废集中收集外售至废品回收站；；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不可接受风险的危险源及控制措施 |  | 不可接受风险：火灾，触电、噪声伤害、机械伤害； 控制措施：选用低噪声设备，合理布局，隔声减震；设备加防护罩、设备/电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；加强个体防护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要的食品安全危害/关键控制点及控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要能源使用和主要能源参数等； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关法律法规的要求及产品标准 |  | 中华人民共和国环保法、固体废物污染环境防治法、大气污染环境防治法，中华人民共和国安全生产法、劳动法、职业病防治法，交流无间隙金属氧化物避雷器GB 11032-2010、高压交流断路器GB/T1984-2014、高压交流隔离开关和接地开关GB 1985-2014 、交流高压熔断器GBT 15166.4-1994 、交流高压熔断器喷射式熔断器GB/T 15166.3 、高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求GB/T 11022-2011等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明) |  | 检测产品型号、常规检查（外观尺寸检查、触头接触性能检查）、机械操作试验、工频耐压试验等项；有型式试验要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关知识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 (专业人员) |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  | 2021-8-12 |  |
| 审核组长 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  | 2021-8-12 |  |

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页