机床工作台平面度测量不确定度评定

1.检测条件及要求：

1.1 检测仪器:

千分表；最大允许误差±0.0035mm

1.2 检测环境：

温度：室温，相对湿度，正常

1.3 测试方法：依据《测量不确定度评定与表示》 JJF1059-2012

1.4对工作台的测量过程：

对机床工作台用千分表 (分辨率为0.001m) 测量

2、 建立数学模型

y=x

式中：  y：  工作平面度 测量实际值，单位：mm ；

X：  工作平面度 测量时的示值，单位：mm。

灵敏系数：C =1

3.输入量不确定度评定

3.1输入量x的标准不确定度u（x）的评定

分析可得，u(x)由下列两个不确定度分量构成：

（1） 千分表在OO级平板上进行多点测量，测量再现性引入的标准不确定度u1 (A类评定)；

（2） 千分表准确度因素引入的标准不确定度u2 (B类评定)。

3.1.1 千分表对测量测量重复性引入的标准不确定度u1评定

在可复现的条件下采用 千分表对平板基准面的 测量进行10次独立测量（单位：mm），测量数据如下：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0.010 | 0.015 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.020 | 0.010 | 0.005 | 0.010 |

平均值：=0.0103mm

单次测量的标准差：

≈ 0.0044mm

≈ 0.0014mm

3．2．千分表准确度因素引入的标准不确定度u2

该千分表经检定合格,其最大允许偏差为±0.0035mm，按均匀分布，包含因子 ，

所以

002mm

.

0



4．合成标准不确定度的计算:

≈ 0.0024mm

5．扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，

扩展不确定度为 =0.0048mm