附3

测量过程有效性确认表

| 测量过程编号 |  | 202101 | 测量过程名称 | PC-1B恒电位仪接线板尺寸尺寸检测过程 | 测量过程 规范编号 |  | CLDZ-ZD-202101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质检部 | 测量项目 | 接线板尺寸 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：型号规格（0-150）mm，游标卡尺 测量方法：CLDZ-ZD-202101《游标卡尺测量尺寸作业指导书》。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看（0-150）mm游标卡尺，其检定日期：2021年04月19日，溯源符合要求。 2、检测过程有效性进行确认 用比对法对测量过程进行有效性确认： （1）2021年07月25日，用（0-150）mm游标卡尺，进行PC-1B恒电位仪接线板尺寸检测，计算得平均值：1=63.046。 （2）2021年08月15日，用（0-150）mm游标卡尺，进行PC-1B恒电位仪接线板尺寸检测，计算得平均值：2=63.052。 测量过程的不确定度为U=0.05mm，k=2 En= 当E n=0.08<1时，此测量过程有效。 确认人员： 方伟 日期：2021年08月 15日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |