江苏凤灵钢琴有限公司

弦轴直径测量过程有效性确认记录

| 测量过程名称 |  | 弦轴直径测量过程 | 测量过程规范编号 |  | FLGQ-CL-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质管部 | 控制程度 |  | 关 键 |
| 测量过程要素概述：用7.00mm标准样品进行测量 测量设备：游标卡尺(0-150)mm 测量方法：用标准样品进行测量比对 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：操作人员，经培训合格，有两年以上经验，且取得操作上岗证。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用游标卡尺对7.00mm的标准样品进行测量，通过测量设备对测量过程进行比对，对测量过程的有效性进行确认： 2021年8月14日试验员用游标卡尺对标准样品进行三次检测,长度分别为7.00mm，7.02mm，7.02mm，平均值为7.013 mm。 游标卡尺的测量最大允许误差MPEV=±0.02mm E =∣y0-y∣= 0.013mm≤MPEV=0.02mm 此测量过程有效。 确认人员： 日期：2021.8.14 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  | 批准人 |  |