编号：0179-2020-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | SMT 电阻检测过程 |  |  |  | 被查部门 |  | 制造中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 标称值（1±5％）kΩ H |  | 导出 计量 要求 |  | 最大允许误差 |  | / |  |
|  |  | 公差T |  | 5％ |  |  |  | 允许不确定度 |  | 1.7% (k=2) |  |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  |  | 其他要求 |  | 无 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 |  | 是 |
| LCR数字电桥 |  |  | (0~10) kΩ |  | 0.07%(k=2) |  | / |  | 无 |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | 产品规格书 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | 产品规格书 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 温度：20℃~30℃ 湿度：30%RH~70%RH |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 曹锐津 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见不确定度评定报告 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 实际不确定度小于等于允许不确定度，过程有效。 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 每月采用人员比对方式核查，要求Z≤1 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 综合评价 | 审核记录： 查计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求；测量方法已受控、环境条件满足要求、操作人员已进行培训合格后上岗；测量不确定度评定方法采用A、B类合成然后扩展，符合要求；每月采用人员比对方式核查，要求Z≤1。目前该测量过程的控制处于受控状态，并保持有效。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021年08月31日         审核员：                    企业部门代表：